编号：001

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站

突发环境事件风险评估报告

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站

二О一九年七月

目  录

1 前言	1

2 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

3 资料准备与环境风险识别	5

3.1 企业基本信息	5

3.2 企业周边环境风险受体情况	7

3.3 涉及环境风险物质情况	10

3.4 工艺流程简介	15

3.5现有环境风险防控与应急措施情况	17

3.6现场应急物资与装备、救援队伍情况	18

4 可能发生突发环境事件及其后果分析	20

4.1加油站同类企业环境风险分析调查	20

4.2 突发环境事件情景分析	25

4.3 突发环境事件源强分析	26

4.4 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	34

4.5 突发环境事件危害后果分析	37

5  现有环境风险防控和应急措施差距分析	39

5.1站区整体环境风险防控措施差距分析及建议	39

5.2风险单元环境风险防控措施差距分析及建议	41

5.3环境风险管理制度	42

5.4环境应急资源	44

5.5历史经验教训总结	44

5.6 需要整改的短期、中期和长期公司内容	45

6 完善环境风险防控与应急措施的实施计划	46

7 企业突发环境事件风险等级	47

7.1企业突发环境事件风险等级划分方法	47

7.2突发大气环境事件风险等级	47

7.3 突发水环境事件风险等级	50

7.4 级别表征	54

- 1 前言

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站位于天津市津南区八里台镇大韩庄村（津港公路旁）。本项目南侧为空地；西侧为金岸康城办公楼；东侧为在建办公楼；北侧为津港公路。

本项目属于机动车燃料零售业，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 21 号《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，不在《天津市禁止投资项目清单（2015（年版）》内，符合国家及地方相关产业政策要求。

为查清目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考和依据，依据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》编制完成了本风险评估报告。

- 2 总则

- 2.1 编制原则

企业环境风险评估编制原则是按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级。本评估报告的编制遵循以下几点原则：

(1)全面、细致地进行现状调查；

(2)科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平；

(3)认真排查企业存在的环境风险，严格对照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》制定整改方案；

(4)评估报告的内容和格式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求。

- 2.2 编制依据

2.2.1 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）；

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；

（5）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令[2011]第17号）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]第34号）；

（8）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

（9）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2015]第31号，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正）；

（10）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第70号，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正）；

（11）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令〔2004〕第31号，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正）；

（12）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）；

（13）《关于发布<企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）>的公告》（环保部公告2016年第74号）；

（14）《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急[2019]17号）。

2.2.2 标准、技术规范

（1）《建筑设计防火规范[2018版]》（GB50016-2014）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（3）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准 QSY1190-2013）；

（4）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准 QSY1310-2010）；

（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（7）《环境应急资源调查指南（试行）》环办应急〔2019〕17号。

2.2.3 地方性法规及文件

（1）《天津市大气污染物防治条例》（2015年1月）；

（2）《天津市水污染防治条例》（2016年1月）；

（3）《关于印发<天津市环保局突发环境事件应急预案>的通知》（2014年5月）；

（4）《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40号）；

（5）《天津市突发事件应急预案管理规定》（天津市人民政府，2014年5月27日）。

2.2.4 其他

（1）《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站环境保护整改报告》；

（2）《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站安全验收评价报告》

（3）建设单位提供的其他相关技术资料。

- 3 资料准备与环境风险识别

- 3.1 企业基本信息

3.1.1 企业基本信息

企业基本信息见表3.1-1。

表3.1-1    企业基本信息表

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 朱喜龙 | 机构代码 | 91120112MA05MN1T8Y |
| 联系人 | 曹景新 | 联系方式 | 13820246945 |
| 单位所在地 | 天津市津南区八里台镇大韩庄村（津港公路旁） |  |  |
| 中心坐标 | 东经117.293301,北纬38.969903 |  |  |
| 行业类别及代码 | 机动车燃油零售（F-5265） | 成立年月 | 2017 |
| 工作制度 | 每天2班，每班12h，年工作 365 天 |  |  |
| 占地面积 | 1679.8㎡ | 从业人数 | 4 |

3.1.2 项目建设内容及环保手续履行情况

津南区阳信路加油站由进出口、加油区、储罐区、站房和围墙组成。

站区西侧、南侧用2.2m高砖混围墙和铁艺围墙，北侧设进出站口，进出站道路与津港公路相接；加油区道路采用砼路面。加油区罩棚下设4座加油岛，每个加油岛上分别设置1台双品双枪加油机，加油机供油方式均为潜油泵式。站内建有5座埋地卧式钢制油罐，其中4座30m3储存汽油，1座30m3储存柴油，集中密闭卸油口设置在站区内西侧。站房布置在站区南侧、加油区南侧，站房内设更衣室、库房、办公室、便利店、卫生间、盥洗室等，厂区东南角还设一座变压器房。

主要建筑一览表见表3.1-2。

表 3.1-2 主要建筑一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 层数 | 结构形式 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 约540 | 1 | 钢柱结构、独立基础 | 加油 |
| 2 | 站房 | 179.85 | 1 | 砖混结构 | 办公 |
| 3 | 埋地储罐 | - | 1 | 钢结构地下储罐 | 储存 |

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站于2014年8月委托天津市环境保护科学研究院编制环评报告，并于2014年10月取得整改报告的批复。

3.1.3 主要生产设备

主要生产设备见表 3.1-3。

表 3.1-3 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐 | 30m3 | 4 | 储存汽油 |
| 2 | 储油罐 | 30m3 | 1 | 储存柴油 |
| 3 | 税控燃油加油机 | 三盈联合SK52QF222K（5-50）L/min 防爆标志：ExdmbIIAT3 | 4 | / |
| 4 | 油气回收系统 | 二次回收 | 1 | 加油、卸油油气回收系统 |
| 5 | 低压配电柜 | XL-21 | 1 | 配电间内：总电源、加油机、控制室内照明及电源 |
| 6 | 安装配电箱 | / | 1 | 配电间内：室内各分项用电、应急电源 |
| 7 | 静电接地报警器 | SA-MF | 1 | / |
| 8 | 液位报警仪 | OPW | 1 | 办公室内，带高低液位报警功能 |
| 9 | 潜泵控制箱 | 三盈联合SK-KG | 1 | 配电间内 |
| 10 | 自控电采暖炉 | CFZN-TXW-20 | 1 | / |

地埋式卧式汽油罐、柴油罐均为双层油罐，地下储罐及管道均设置在防渗池内，出现泄漏后防止浸入地下，可直接收集。

表 3.1-4 环保设施情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 设有二级油气回收、处置系统 |
| 2 | 废水 | 无生产废水产生，经化粪池处理后定期清掏 |
| 3 | 噪声 | 基础减震、隔音；加强对进站加油车辆管制 |
| 4 | 固体废物 | 生活垃圾交当地环卫部门统一处理 |

3.1.4原辅材料及油品销售规模

原辅材料及油品销售规模情况参见表 3.1-5。

表 3.1-5  原辅材料及油品销售规模一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 油品销售规模（年销量t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 2000 |
| 2 | 柴油 | 500 |

3.1.5自然环境概况

3.1.5.1 地质、地貌

津南区位于新华夏结构体系华北沉降带内次一级结构的沧县隆起和黄骅凹陷俩大构造带的北部，是中生代以来长期持续沉降地区。新生代沉降幅度沧县隆起较小。全区是一个被深厚新生代松散沉积物覆盖的平原地区，地表坦荡低平。地下的岩石基地断裂构造比较复杂，分布在区内的断裂带有俩组，一组是北北东方向断裂带，另一组是北西西向断裂带。

津南区处于中国地壳强烈下沉地带，是华北一些大河的入海地，在古黄河、海河与渤海的共同作用下，塑造成典型的海积冲击平原。广袤的平地、浅碟形洼地、贝壳堤、古河道、微高低等，构成津南区蛀牙地貌类型。

3.1.5.2 气候特征

津南区气候属暖温带半湿润季风型大陆性气候，光照充足，季风显著，四季分明，雨热同期。春季多风，干旱少雨；夏季炎热，降雨集中；秋季天高，气爽宜人；冬季寒冷，干燥少雪。年平均日照时数2659小时，年平均气温11.9度，年平均无霜期206天，年平均地面温度14.5度，年平均降水量556.4毫米，年平均相对湿度64%。

3.1.5.3 水文状况

津南区地处海河流域下游，自然河道与人工河道纵横交织、河网稠密。其中市管河道有海河、大沽排水河、双巨排污河；区管河道有马厂减河、卫律河、洪泥河、南白排河、幸福河、月牙河、双桥河、跃进河、咸排河、石柱子河、四丈河、十米河、八米河、双白引河。

区境北靠海河，南有马厂减河，历史上水源丰足，用水不愁，区内河渠纵横交织，洼淀坑塘星罗棋布，是有名的北国鱼米之乡。

3.1.5.4社会环境概况

- 津南区位于天津市东南部，海河下游南岸，是天津市的四个环城区之一，辖咸水沽、双港、八里台、辛庄、双桥河、北闸口、葛沽、小站等8镇。东与塘沽区接壤，南与大港区毗邻，西与河西区、西青区相连，北与东丽区隔海河相望。津南区东西长25km，南北宽26km，总面积420.72km2。人口约45万，居住着汉、回、满、蒙、朝鲜、壮、苗、土家、彝、维吾尔、白、布依、侗、哈尼、东乡、瑶、纳西等17个名族，辖咸水沽、双港、八里台、辛庄、双河桥、北闸口、葛沽、小站等8镇和地处市区的长青办事处，173个行政村。津南区政府驻地咸水沽镇。

- 3.2 企业周边环境风险受体情况

项目环境风险受体分为大气环境风险受体和水环境风险受体。

（1）调查周边 500m 和5000m范围内的所有人员、大气环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等）情况。加油站周边500m范围区域内不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等。所以调查结果如下表所示。

表3.2-1   加油站5000m范围内大气环境风险受体

| 序号 | 保护对象 | 位置与距离m | 经纬度 | 功能 | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京基 岭墅茗香园 | N1200 | 117.293923，38.980796 | 居住 | 1520 |
| 2 | 华润中央公园 | N3800 | 117.294288，39.004745 | 居住 | 1400 |
| 3 | 香薇邸 | N4120 | 117.293472，39.007813 | 居住 | 600 |
| 4 | 新尚园 | N4280 | 117.291241，39.011248 | 居住 | 800 |
| 5 | 佳和荣庭 | NW3520 | 117.262917，38.992305 | 居住 | 330 |
| 6 | 佳和康庭 | NW3550 | 117.263603，38.994639 | 居住 | 430 |
| 7 | 民兴园 | NW3570 | 117.287378，39.002244 | 居住 | 550 |
| 8 | 大寺新家园 | NW3800 | 117.270470，38.999309 | 居住 | 3500 |
| 9 | 金秋新苑 | NW4000 | 117.285147，39.005912 | 居住 | 600 |
| 10 | 民盛园 | NW4020 | 117.290897，39.005845 | 居住 | 640 |
| 11 | 合景御华园 | NW4400 | 117.283087，39.009180 | 居住 | 430 |
| 12 | 金地盈翠名坻 | NW4560 | 117.281799，39.010781 | 居住 | 380 |
| 13 | 万翠台北苑 | NW4940 | 117.279911，39.012915 | 居住 | 530 |
| 14 | 大韩庄村 | S2379 | 117.296305，38.941453 | 居住 | 360 |
| 15 | 华星新天南街 | SE2680 | 117.320123，38.958441 | 居住 | 400 |
| 16 | 八里台北区 | SE3230 | 117.324200，38.952534 | 居住 | 450 |
| 17 | 八里台南区 | SE3450 | 117.323277，38.949046 | 居住 | 550 |
| 18 | 永安里小区 | SE3700 | 117.328191，38.949113 | 居住 | 750 |
| 19 | 永兴里小区 | SE3820 | 117.328105，38.948112 | 居住 | 550 |
| 20 | 八里坊东区北院 | SE3850 | 117.330937，38.949313 | 居住 | 300 |
| 21 | 津南区第八幼儿园 | SE3900 | 117.331131，38.948512 | 教育 | 200 |
| 22 | 八里台第一小学 | SE4000 | 117.330830，38.947778 | 教育 | 300 |
| 23 | 八里坊东区南院 | SE4020 | 117.331667，38.948262 | 居住 | 650 |
| 24 | 龙郡家园小区 | SE4170 | 117.334049，38.946810 | 居住 | 550 |
| 25 | 逸彩庭院小区 | SE4320 | 117.330852，38.944941 | 居住 | 400 |
| 26 | 天津碧桂园小区 | SE4670 | 117.331367，38.942705 | 居住 | 2600 |
| 27 | 巨葛庄村 | NE2360 | 117.322054，38.972556 | 居住 | 1800 |
| 28 | 清和村 | NE3070 | 117.313986，39.000043 | 居住 | 840 |
| 29 | 双港新盈庄园 | NE3900 | 117.297978，39.006446 | 居住 | 750 |
| 30 | 天房意墅 | NE4550 | 117.296476，117.296476 | 居住 | 650 |
| 合计 | / | / | / | / | 23810 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，5000m范围内居住人数约为23810人。

（2）按照《企业突发环境事件评估（指南）》及《企业突发环境事件风险分级方法》应调查企业雨水、污水总排口下游 10 公里范围内水环境风险受体（包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等）等情况。

本项目无生产废水排放，工作人洗手、冲厕废水排入站区经市政管网排入污水管网，因此无生活污水排放站区无雨水管网，雨水直接经地表径流同附近其它雨水流至地势低洼处下渗，本站附近水环境风险受体为鸭淀水库，且项目不涉及生态红黄线，本加油站雨水经地表径流流至离加油站最近的鸭淀水库，鸭淀水库具体情况如下表3.2-3 所示。

表3.2-2   加油站10公里范围内水环境风险受体

| 序号 | 保护对象 | 位置与距离 | 水质类别 | 水体功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸭淀水库 | SW5500m | V类 | 农业用水 |

（3）土壤

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，加油站采取以下措施防止油品泄漏污染土壤。

加油站储罐改为双层储罐，加油站双层储罐设置泄漏检测仪，泄漏检测仪包含三个部分：检漏探杆、液位变送器、集中声光报警箱。检漏探杆设置于油罐双层壁夹层，可以检测双层壁夹层是否有液体进入，自动声光报警，供现场工作人员及时了解系统工作状态，迅速采取应急设施。由于储罐为双层罐，储罐壁内壁泄漏后进行应急堵漏，泄漏的油品存于双层罐壁之间，不会泄漏到油罐以外污染土壤。

油罐设有液位仪，卸油时，随时监测油罐液位，防止卸油时发生油品外冒的情况污染土壤。

加油时加油枪带有液面感应装置，只要液面接触到加油枪口的时候，加油枪就会自动跳枪，停止加油，防止加油过满，油品外溢，污染土壤。

同时加油站地面为防渗水泥地面，一旦发生泄漏，也不会下渗污染土壤。

- 3.3 涉及环境风险物质情况

对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法(HJ 941-2018)》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站涉及的环境风险物质主要来源为经营过程中储存的汽油和柴油。油罐清洗过程中的废油泥等危险废物，由清洗单位及时清理，不在站内存储，不作为加油站环境风险物质。各经营单元涉及的物料情况详见表 3.3-1。

表 3.3-1企业经营产品存储量

| 名称 | 来源 | 储存量t | 储存方式 | 储存条件及规格 | 储存位置 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 外购 | 78.84 | 埋地油罐 | 30m3 | 埋地油罐区 | 油罐车 |
| 柴油 | 外购 | 22.68 | 埋地油罐 | 30m3 | 埋地油罐区 | 油罐车 |

注：汽油最大存储量=30m3 *0.73t/m3 *0.9*4=59.13t ；柴油最大储存量=30m3 *0.84t/m3 *0.9*1=45.36t

根据本公司物料经营情况，本公司涉及的环境风险物资见表 .3.2-4

表3.3-2大气环境、水环境风险物质一览表

| 名称 |  | 储存介质 | 储存地点 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 汽油、柴油 | 罐装 | 埋地储油罐区 | 101.52 | 2500 | 0.04 |
| Q值合计 | / | / | / | / | / | 0.04 |

参考《企业突发环境事件风险分级方法》，该企业涉气风险物质数量与临界量的比值Q﹤1，以Q0表示；涉水风险物质数量与临界量比值 Q﹤1，以Q0表示。

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本加油站环境风险识别表见下表。

表3.3-3 环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地储油罐区 | 油类物质 | 乙醇汽油 | 物料泄露、火灾、爆炸 | 水、大气 | 环境风险受体 | 无 |

汽油及柴油安全技术说明书

表 3.3-4汽油的理化性质和危险特性

| 1 化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名称 |  |  |  | 汽油 |  | 危险化学品目录序号 | 1630 |  |
| 危险性类别 |  |  |  | 第 3.1 类低闪点易燃液体 |  | CAS No. | 86290-81-5 |  |
| 2 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别 | 易燃液体，类别2* |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 汽油为麻醉性毒物，急性汽油中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害。 急性中毒：吸入汽油蒸气后，轻度中毒出现头痛、头晕、恶心、呕吐、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安、轻度意识障碍等。重度中毒出现中度或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体被吸入呼吸道后引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽、胸痛、咯血、发热、呼吸困难、紫绀。如汽油液体进入消化道，表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、腹痛、腹泻、肝脏肿大及压痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后，受浸皮肤出现水疱、表皮破碎脱落，呈浅Ⅱ度灼伤。个别敏感者可发生急性皮炎。 慢性中毒：表现为神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病、中毒性精神病、类精神分裂症、中毒性周围神经病所致肢体瘫痪。可引起肾脏损害。长期接触汽油可引起血中白细胞等血细胞的减少，其原因是由于汽油内苯含较高，其临床表现同慢性苯中毒。皮肤损害可见皮肤干燥、皲裂、角化、毛囊炎、慢性湿疹、指甲变厚和凹陷。严重者可引起剥脱性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 对环境有害。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 食入 | 饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气密度大，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳、水 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理 |  | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 |  | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。加、卸油时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  | 储存时远离火种、热源。保持容器密封。采用防爆型照明。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 |  | 经营过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 |  | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |
| 手防护 |  | 戴防苯耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他防护 |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要成分 |  |  |  |  | C4～C12烃类。 |  |  |  |
| 外观与性状 |  |  |  |  | 无色或淡黄色透明液体，易挥发, 具有典型的石油烃气味。 |  |  |  |
| 熔点(℃) |  |  |  |  | <-60 | 沸点(℃) | 40～200 |  |
| 相对密度(水=1) |  |  |  |  | 0.70～0.79 | 相对蒸气密度(空气=1) | 3.5 |  |
| 饱和蒸气压(kPa) |  |  |  |  | 40.5～91.2(37.8℃) | 燃烧热(kJ/mol) | 4985.08 |  |
| 临界温度(℃) |  |  |  |  | 无资料 | 临界压力(MPa) | 无资料 |  |
| 辛醇/水分配系数 |  |  |  |  | 2～7 |  |  |  |
| 闪点(℃) |  |  |  |  | -58~-38（依据《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（国家安监总厅管三[2011]142号）闪点为-46℃） |  | 引燃温度(℃) | 415～530 |
| 爆炸上限%(V/V) |  |  |  |  | 6.0 | 爆炸下限%(V/V) | 1.3 |  |
| 溶解性 |  |  |  |  | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪等。 |  |  |  |
| 9 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |  |  |
| 禁配物 |  |  | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素 |  |  |  |  |  |
| 10 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  |  | PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3)：300 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 |  |  | LD50：67000 mg/kg（120号溶剂汽油）(小鼠经口) LC50：103000mg/m3（120号溶剂汽油）(小鼠吸入，2h) |  |  |  |  |  |
| 刺激性 |  |  | 人经眼：140ppm(8h)，轻度刺激。 |  |  |  |  |  |
| 亚急性与 慢性毒性 |  |  | 大鼠吸入3g/m3，每天12～24h，78d（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3，130号催化裂解汽油，每天4h，每周6d，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |  |
| 致癌性 |  |  | IARC致癌性评论：G2B，可疑人类致癌物。 |  |  |  |  |  |
| 11 运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN编号 |  |  | 1203 |  |  | 包装类别 | Ⅰ类包装 |  |

表 3.2-5柴油的理化性质和危险特性

| 1 化学品名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名称 | 柴油 | 危险化学品目录序号 | 1674 |
| 2 危险性概述 |  |  |  |
| 危险性类别 | 易燃液体，类别3 |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触 |  |  |
| 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |
| 环境危害 | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具刺激性。 |  |  |
| 3 急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |
| 4 消防措施 |  |  |  |
| 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳 |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 5 泄漏应急处理 |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 6 操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。加、卸油要控制流速，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存时远离火种、热源。采用防爆型照明。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 7 接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |
| 呼吸系统防护 | 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护 | 穿一般作业防护服。 |  |  |
| 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 8 理化特性 |  |  |  |
| 主要成分 | C15～C24的烃类。 |  |  |
| 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |
| 熔点(℃) | -20-0 | 沸点(℃) | 282～338 |
| 相对密度(水=1) | 0.8～0.9 | 相对蒸气密度(空气=1) | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa) | 无资料 | 热值(kJ/kg) | 42652 |
| 临界温度(℃) | 无资料 | 临界压力(MPa) | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数 | 无资料 | 溶解性 | 无资料 |
| 闪点(℃) | 45-55 | 引燃温度(℃) | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V) | 轻柴油4.5 （环境温度180℃） | 爆炸下限%(V/V) | 轻柴油1.5 （环境温度180℃） |
| 9 稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  |
| 禁配物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |
| 10 毒理学资料 |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |
| 11 运输信息 |  |  |  |
| UN编号 | 1202 | 包装类别 | Ⅲ类包装 |

- 3.4 工艺流程简介

3.4.1 卸油工艺流程

乙醇汽油、柴油由汽车罐车运至站内，通过无缝钢管以密闭方式卸入乙醇汽油、柴油储罐内，埋地油罐采用SF双层油罐，油罐采取卸油时的防满溢措施（罐内卸油主管设卸油防溢阀），并设具备高液位报警功能的液位检测系统。乙醇汽油油罐车采用卸油油气回收系统，油罐车上的油气回收管道接口设手动阀门，密闭卸油管道接口处设快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前设手动阀门。油罐车卸油时的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管。罐车卸车设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

卸油工艺流程框图见下图：

图3.4-1 接卸乙醇汽油工艺流程框图

图3.4-2 接卸柴油工艺流程框图

该过程会有油气以无组织形式排放，主要污染因子为非甲烷总烃。

3.4.2加油部分工艺

加油采用潜油泵发油工艺，油品自油罐内通过潜油泵、输油管道（双层复合管线）至加油机处，加油机底部供油管道设剪切阀。加油机公称流量范围为5-50L/min。汽油加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，乙醇汽油加油机与油罐之间设置油气回收管道，乙醇汽油加油机采用带油气回收功能的加油机。

加油机加油工艺流程框图见下图：

图3.4-3 乙醇汽油加油机加油工艺流程框图

图3.4-4 柴油加油机加油工艺流程框图

该过程会有油气以无组织形式排放，主要污染因子为非甲烷总烃。

3.4.3 加油站排污节点分析

本站经营过程中污染物包括大气污染物、水污染物、固体废物。污染物产生量如下表 3.4-1。

表 3.4-1污染物产生及处置情况

| 分类 | 污染源 | 污染物名称 | 性质 | 采取的治理措施是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油枪 | 密闭性液阻气化比 | -- | 油气回收指标符合GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中有关限值要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | -- | 可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值要求 |
| 水污染物 | 生活办公 | 生活污水 | -- | 加油站化粪池统一收集，定期清掏 |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 |  | 统一收集，由环卫部门统一清运 |

- 3.5  现有环境风险防控与应急措施情况

根据本企业实际情况识别环境风险单元，并对现有环境风险防控与应急措施进行总结，具体情况见下表。

表3.5-1 现有环境风险防控与应急措施

| 项目名称 | 风险防范与应急措施 |
| --- | --- |
| 储油罐 | (1) 埋地油罐设置围堰。 (2) 储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。 (3) 汽油罐与汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 (4) 采用平衡式密闭油气回收系统，且油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。 (5) 储油罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。 (6) 卸油口旁设有卸油操作流程以及禁止烟火等安全提示标识。 |
| 加油机 | (1)加油枪采用密封式加油枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，流量不超过50L/min。 (2)加油机设有每种油品的文字标识。 (3)每台加油机配置手提式干粉灭火器等应急物资。 (4)站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。 (5)加油岛张贴有：“熄火加油”、“禁止烟火”等安全提示标识。 |
| 站区 | (1)加油站各区域设置摄像头监控系统。 (2)墙面贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”、“职业病危害告知”等制度及标识。 (3)备有灭火器、消防沙等应急物资。 (4)储运设施、设备、管道、站房等均做静电接地设施。 |
| 废水处理措施 | 加油站化粪池统一收集，定期清掏 |

- 3.6  现场应急物资与装备、救援队伍情况

现场应急资源是指第一时间可以使用的企业内部应急物资、应急装备和应急救援队伍情况，以及企业外部可以请求援助的应急资源，包括与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议等情况。本站现有应急物资情况如下表3.6-1所示。

表3.6-1现有应急物资与装备情况

| 类型 | 名称 | 数量 | 保管人 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急设施 | 35㎏推车式干粉灭火器 | 2具 | 曹景新 13820246945 | 油罐区 |
|  | 4㎏干粉灭火器 | 12具 | 曹景新 13820246945 | 营业厅、加油现场、更衣室、库房 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 7具 | 曹景新 13820246945 | 配电室、财务室、库房、营业厅 |
|  | 消防沙 | 2立方 | 曹景新 13820246945 | 消防沙箱 |
|  | 灭火毯 | 2块 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜 |
|  | 消防锹 | 5把 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜、油罐区 |
|  | 消防桶 | 2个 | 曹景新 13820246945 | 油罐区 |
|  | 吸油毡 | 1箱 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜 |
|  | 应急灯 | 6个 | 曹景新 13820246945 | 加油区、营业厅、配电室、办公室、财务室 |
|  | 防爆手电筒 | 1把 | 曹景新 13820246945 | 库房 |
|  | 急救箱 | 1个 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜. |
|  | 安全帽 | 2顶 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜 |
|  | 警示锥 | 12个 | 曹景新 13820246945 | 罐区 |
|  | 警戒带 | 2个 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜 |
|  | 防爆工具 | 1个 | 曹景新 13820246945 | 营业厅 |
|  | 报警按钮及控制器 | 2个 | 曹景新 13820246945 | 营业厅、加油现场 |
|  | 绝缘手套 | 2双 | 曹景新 13820246945 | 营业厅 |
|  | 防静电工作服 | 4套 | 曹景新 13820246945 | 员工服 |
|  | 雨衣 | 2套 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜 |
|  | 雨靴 | 2双 | 曹景新 13820246945 | 应急物资柜 |

表 3.6-2应急指挥部成员及联系电话一览表

| 序号 | 职责 | 加油站职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 站经理 | 曹景新 | 13820246945 |
| 2 | 副总指挥 | 安全员 | 张威 | 18622579611 |
| 3 | 成员 | 加油员 | 刘秀伟 | 18602655436 |
| 4 |  | 加油员 | 马英 | 17694898039 |

表 3.6-3外部救援津南相关部门联系电话一览表

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 津南区安监局 | 022-28399103 |
| 2 | 津南区公安局 | 022-28391360或110 |
| 3 | 天津市津南区消防支队 | 119 |
| 4 | 天津市咸水沽医院 | 022--88912404或120 |
| 5 | 津南区环境保护局 | 022-28523189 |

- 4 可能发生突发环境事件及其后果分析

- 4.1加油站同类企业环境风险分析调查

1、加油站突发环境事件案例

（1）武汉加油站汽油泄漏，至马路成油河事件

①事件经过

2016年1月28日中午12时53分，目击者张先生经过积玉桥加油站附近时，闻到一股很大的油味，再一看，加油站地面竟冒出直径大约十多厘米、高度二三十厘米的油柱，就像喷泉一样。几分钟后，积玉桥消防中队官兵赶到现场抢险，喷洒了大量泡沫。中午2时，加油站附近地面上有大量油体，上面还漂浮着一层白色泡沫。路边堆放了不少沙袋。据介绍，这是为了防止汽油流入下水道，对水源造成污染。

②事件原因分析

加油站工作人员称，事故中喷出的是汽油，可能是因油管老化产生了裂口。

2、宏发加油站“11.22”油品泄漏事件

①事件经过

2011年11月22日下午13时02分左右，车号浙B88211油罐车运载15.12吨97＃汽油到宏发加油站（该站正在停业全封闭进行扩能増效施工项目改造，因为罐区管线施工需要动火作业，为确保安全向97＃油罐注满油）。由于计量员年体假还未回到加油站，站经理便安排实习便利店主管王倩文造行按卸油操作。王情文拿到《付油通知单》后登罐对罐车油品进行计量验收，确认数量质量后，在未打开通气管阀门的情况下即开始卸油。随后王倩文将计量器具放回计量室，并到办公室对来油数量进行计算，计算好后再回到卸油现场看护；13时50分左右王倩文在卸油口旁听到罐区内有流水声，仔细查看了一下油罐区发现有两根管线正在泄漏，立即关闭罐车卸油阀门，同时上报站经理，站经理得知消息后马上上报给公司储运安全部，储运安全部与加管部、服保中心人员立即赶往现场进行抢险，由于该站正在扩能增效改造，溢出油品全部流入新建罩棚预埋立柱基础的两米深的基坑内，未流入市政管网，未对周边环境造成影响，油品已基本回收入库；由于处理及时，未造成次生事故。

②事件原因分析

1）加油站经理朱国丽违章指挥实习便利店主管进行接卸油作业；

2）实习便利店主管王情文在接卸时违反操作规程，未按规定打开通气管阀门造成罐内形成正压，油品无法卸入：期间未进行现场查看，并擅自离开接卸作业现场，导致油品泄漏后未立即发现；

3）施工单位吉化北方建设公司施工人员违章作业，预制的管线在与油罐操作井出油管法兰对接结束后未及时用盲板封堵，由于罐车油品卸入时罐内产生巨大压力将油品从加油机吸油管底阀处将油品顶出，造成泄漏。

3、武汉公共汽车加油站爆炸事件

①事件经过

2000年5月27日下午，武汉市一地处闹市区的公共汽车加油站因汽油泄漏，先后引起 2 处下水道爆炸，约 200m 长路段上的部分窨井盖被爆炸气流掀起数米远。由于处理及时得当，未造成人员伤亡。

②事件原因分析

经初步查明，事故是因加油站内的汽油泄漏到地下排污管道中，油气挥发后遇明火导致爆炸。

根据以上实例进行风险原因分析：本项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。

此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

本项目可能发生的事故主要有油罐破损油品渗漏引起的土壤及地下水污染，输油管线发生意外事故或人工操作失误产生的泄漏以及由此引起的火灾、爆炸对人身安全及周围环境产生的危害，本项目主要存在的事故类型有：

①油罐破损油品渗漏引起的土壤及地下水污染。

②油品泄漏以及由此引起的火灾、爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。

(2)事故原因

①油品泄漏事故原因

A、由于储罐计量仪表失灵，致使卸油过程中灌满溢出；

B、由于储罐卸油过程中由于气障气阻，导致油品溢出；

C、由于加油过程中由于接口不严密，导致油品泄漏；

D、由于管道腐蚀破损，导致油品泄漏；

E、由于加油过程操作失误，导致油品泄漏；

②火灾、爆炸事故原因

A、由于操作人员未按照加油站操作规范，加油过程操作不当，导致火灾及

爆炸事故；

B、用于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气中汽油密度过大，达到爆炸

极限。遇明火或静电产生火灾及爆炸事故；

4.1.1  生产设施风险识别

(1)运输、卸油风险

本项目营运期汽油、柴油运输、卸油过程可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是储油车在运输、卸油的过程中发生交通事故或违规操作易引发泄漏、火灾、爆炸事故，在卸油过程中也易发生静电和溢流事故，由于汽油、柴油属于易燃、易爆物品，一旦发生泄漏，容易发生各种危险事故。本项目委托有资质单位进行运输，并严格按照相关规定防止卸油过程事故的发生。

(2)加油岛风险

本项目站内设置4台加油机。

①加油岛为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

②违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油、柴油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，可能引发爆炸。

(3)配管及油输送管网

①配管、管道的选材、设计、安装不合理产生管道阀门破裂。由于管道的热胀冷缩产生的应力还会拉断管线并造成法兰、阀门连接松动，导致泄漏事故。

②油在输送过程中流速过快会产生和积聚静电，违章操作为导致漫料和泄漏；如果静电接地不规范，造成静电积聚，在物料外泄时可能造成火灾、爆炸、灼伤等事故。

(3) 储运设施风险

站内设置5座双层钢质埋地油罐，分别存放柴油和汽油，上述物质均具有一定的火灾、爆炸危险性。在储运过程中最主要的危险性是储运油泄漏而发生的火灾、爆炸事故。泄漏一方面可能由于贮罐、管线、设备本体的缺陷(如长期使用后的变形、裂缝、腐蚀、密封不良、仪表控制系统故障等等)；另一方面可能是由于装卸操作过程中的违章行为、人为失误造成(如贮罐进出料、收油过程、装车、装桶中出现满料、溢料、抽空等等)。柴油、汽油的挥发性较大，当泄漏的油气与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。

点火源可能是明火、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。资料表明，国内外已发生过多起贮罐区因泄漏而发生的重大火灾爆炸事故，事故后果极其严重。再则，由于操作失误混装或储罐及其管线、槽车、容器清洗、置换不充分，未检测合格，有可能造成物料间的化学反应而导致火灾、爆炸事故。

正常作业过程中可能产生油气释放因素有：油罐的呼吸使油气自储罐排入大气；装汽车油罐车过程中油、气从油罐车帽口排入大气；装桶操作中少量油气挥发。非正常生产过程中可能产生油、气释放因素有：油罐冒顶跑油；油泵荷阀门泄漏；管道破裂泄漏；其他非生产因素引起的设备及管道油、气泄漏挥发。

(4)公用及辅助工程

发电、输电、配电、用电的电气设备如发电机、变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是充油设备，火灾危险更大，如变压器中的变压器油为可燃液体，其蒸气和空气混合物形成爆炸性气体，遇明火就可以发生爆炸。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。

4.1.2  环境风险防范措施

为了及时掌握危险源的情况，对突发环境事件做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，本站针对可能发生的事故（油罐破损油品渗漏、油品泄漏以及由此引起的火灾、爆炸等）建立健全了危险源预防、监控体系。针对以上可能发生的事故，本站从管理、储存、运输，安全管理制定相应的防范措施。

4.1.2.1  管理、储存、运输中的防范措施

(1)建设项目储运设施防范是风险防范的关键，对储运设施的日常保修和监管是防止建设项目火灾及引发的爆炸风险的关键的措施。

(2)本站燃料油运输委托有资质的运输公司油罐车进行，运输过程中卸油装置、油气回收装置及其密闭性、管阀等配套设施均符合《汽油运输大气污染物排放标准》(GB20951－2007)中的相关要求。

(3)加油站严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强汽油、柴油的管理；严格规范操作规程；定期开展安全培训教育。有健全、整套严格的管理制度。管理制度要求重点关注的内容如下：

①加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

②明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责和责任。

③对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

④建立了夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

4.1.2.2安全管理方面的对策措施

(1)加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立了员工培训档案，定期开展员工培训。

(2)建立了安全生产责任制和各项安全管理制度。切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。

(3)强化对加油站全体人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守库区各类安全管理规章制度和岗位操作规程。

(4)建立了设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。

(5)建立了火灾报警系统，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。

4.1.2.3污染物收集排放及控制情况措施

- 废气：

汽油罐与汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。采用平衡式密闭油气回收系统，且油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。加油枪采用密封式加油枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，流量不超过50L/min。定期进行油气回收系统废气检测工作。

- 雨水：

雨水直接经地表径流排放，无雨水收集设施。

（3）污水：

本加油站无生产废水产生，生活污水排入站区经市政管网排入污水处理厂，不外排。

- 事故废水：

本加油站埋地油罐设置围堰。储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。一旦发生事故，立即用消防沙等应急物质对污染源防渗进行修复截断污染源，使此状况下对周边水环境的影响降至最小。

4.1.3  工艺方面的对策措施

4.1.3.1 储油罐

(1)加油站采用的储油罐采用卧式油罐。油罐的设计和建造，满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。双层钢制油罐所采用钢板标准规格的厚度为5mm。

(2)油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007)的有关规定，并采用了不低于加强级的防腐绝缘保护层。

(3)当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，采取防止油罐上浮的措施。

(4)油罐的顶部覆土厚度不小于 0.5m。油罐的周围回填干净的沙子或细土，其厚度不小于 0.3m。并在围堰内其他区域进行了硬化，罐区设置了钢结构防护罩。

4.1.3.2 工艺设计

(1)严格执行密闭卸油规程，卸油作业时，严禁将量油孔打开，严禁将油罐车卸油软管直接插入量油口卸油。卸油前先静电接地，不得未经接地就开始卸油或卸油后再接地。必须保护好专用接地装置，防止人为破坏，设置了监视静电接地的静电警报仪。卸油时配备有液位仪或其他防溢流措施。

(2)加油站的固定工艺管道宜用无缝钢管。埋地钢管的连接采用焊接。

(3)加油站内的工艺管道埋地敷设，不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆和排水沟相交叉，采取了相应的防渗漏措施。

(4)埋地工艺管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的有关规定，并采用了不低于加强级的防腐绝缘保护层。

4.1.3.3 卸油和加油

(1)卸油作业技术要求

①卸油之前测量储油罐中的存油量。油罐车进站停靠在指定位置后，发动机应熄火(采用泵卸车除外)，排气管带火花熄灭器，连通静电接地线，车头朝向道路出口一侧。

②向储油罐卸油时，司机和卸油工应坚守岗位，做好现场监护。严防其它点火源接近卸油现场。在卸油过程中，油罐车不得随意启动和进行车位移动。

③闪电或雷击频繁时禁止卸油作业。

④卸完油后，油罐车不可立即启动，应待罐车周围油气消散后(约 5min)再启动。油罐车储油罐油位的复测也应在卸油后稳油达 15min 后再进行。

(2)加油作业技术要求

①加油车辆到指定位置后应熄火，不得在加油站内检修车辆。

②闪电或雷击频繁时，应禁止加油作业；送油车卸油时暂停加油。不得向塑料容器和橡胶容器加注汽油。

③加油机发生故障或发生危及加油加气站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、洒油时，必须待现场清理完后，加油车方可启动离去。

④洒漏在地上的油品，要及时处理。不得用化纤织物擦拭。

4.1.4  消防设施对策措施

消防设施配备符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中相关要求。加油站配置的消防器材，在分布上以油罐区、卸油区、加油区为主，摆放整齐，位置合理，道路畅通，取用方便。

4.1.5  电气安全对策措施

4.1.5.1 防雷

油罐进行了防雷接地，加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，其接地电阻不大于 4Ω。项目已取得防雷验收意见。

4.1.5.2 防静电

(1)地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处设有防静电和防感应雷的联合接地装置。

(2)加油站的汽油罐车卸车场地，设有罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置有能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

(3)对防雷、防静电接地装置每年检测一次，最近一次检测结果符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的要求。

## 4.2 突发环境事件情景分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油品泄漏污染环境 | ①储罐破损、被腐蚀，管道、设备老化故障，自然灾害等导致油品泄漏并积聚在围堰内，若遇降雨将使油品溢出从而污染周围的环境。 ②由于人为原因管理不善、操作失误造成的卸油或者加油过程中油品外溢而污染周围环境。 |
| 2 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | ①各种原因造成火灾、爆炸事故不完全燃烧产生的CO等气体对大气环境产生不利影响。 ②各种原因造成火灾、爆炸事故消防救援过程产生的消防废水若处置不当将会对周边地表水体产生影响。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 仪器失灵造成不能及时发现油品泄漏，易污染地表水和地下水，遇明火有发生火灾、爆炸的风险，影响大气环境。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | ①企业废气治理设施-油气回收装置非正常运行，未起到预计的处理效果，导致非甲烷总烃处理效率下降，非甲烷总烃排放量增加，影响周围大气环境。 ②二级油气回收装置冷凝系统线路老化、压缩机温度过高等引起油气燃烧、爆炸，引发火灾影响大气环境。 |
| 5 | 违法排污 | 加油站清罐过程中产生的储油罐油泥未经资质单位处置擅自排放从而污染环境。 |
| 6 | 通讯或运输系统故障 | 通讯系统中断，如果企业发生突发事件，不能及时与内部应急人员以及外部救援组织及时取得联系，延误抢救时间，增大了风险事故的危害性。 |
| 7 | 各种自然灾害、极端或不利天气气象条件 | 根据项目区多年气象资料，本地区最有可能出现的极端天气为台风及暴雨，发生上述极端天气可导致断电并使油气回收设备、环保检测设备不能工作，对周边环境产生影响。 |

本加油站的突发环境事件情景为物料的泄露事故，火灾、爆炸事故，环境风险防控设施失灵，及污染治理设施非正常运行、违法排污、停电断水、输送系统故障、各种自然灾害、极端天气等。

- 4.3 突发环境事件源强分析

### 4.3.1 环境风险环节分析

本加油站主要风险存在环节及可能存在的危害如下：

- 物料的泄漏事故

扩散及影响途径：水

①危险化学品泄漏事故

本加油站所涉及的经营产品为汽油、柴油，在储存和经营过程中，由于设计失误、设备原因、管理原因，以及人为失误等造成管道、储罐、加油机、法兰、阀门等发生泄漏，一旦发生泄漏事故若处置不当或不及时将会对周边环境产生影响。

②危险废物泄漏事故

根据公司管理规定，加油站一般每5年进行一次清罐作业（每次油泥产生量约0.8t/次），本项目油泥的清理、运输和处置均由总公司招标入围资质单位中比价选择完成，清理作业时产生的油泥直接运往具有资质单位处理处置。加油站无需设置危废库，不会发生危险废物泄漏事故。

（2）火灾、爆炸事故

扩散及影响途径：大气

加油站涉及汽油、柴油，汽油和柴油属易燃液体，火灾危险性分别为甲类和丙类，遇明火、高热易燃易爆，一旦出现异常可能发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸事故伴生事故废水、废气若没有得到有效处置将会对周边环境产生影响。

（3）环境风险防控设施失灵，导致事故废水、废气对大气环境造成影响。

（4）非正常工况污染治理设施非正常运行、违法排污、停电断水、输送系统故障、各种自然灾害、极端天气等引发环境风险事故对周围环境造成的影响。

本次评估对加油站可能发生的泄漏及火灾爆炸事故伴生事故进行源强预测分析。

### 4.3.2 泄漏事故对外环境影响预测分析

（1）情景分析

①泄漏原因：根据前述环境风险物质识别，汽油的危害性较大。同时本加油站储油罐为埋地双层储罐，发生泄漏的概率较小。埋地储罐及管线设有漏油报警装置，一旦出现泄漏能够及时报警，泄漏的油品也将被储罐区域填埋的中性砂吸附。因此，本次情景分析考虑汽油罐车卸油过程中，卸油管道发生破裂造成油品后对外环境的影响。

②泄漏物质：汽油（挥发出非甲烷总烃）

（2）污染源强和预测因子的确定

①泄漏量

卸油时，油罐车与卸油口连接管线直径为80mm，卸油时有专人监督和及视频监控措施，若出现泄漏事故，一般能够在1min之内关闭阀门并进行控制处理。本次预测按照油品泄漏时间3min计算。

油品泄漏按照风险评价技术导则推荐的柏努利方程进行计算：

Q0=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中参数含义及计算取值见下表4.3-1。

表4.3-1 油品泄漏计算参数

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.60 |
| 2 | A | 裂口面积 | m2 | 按完全破裂（0.005024） |
| 3 | ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 730 |
| 4 | P | 容器内介质压力 | Pa | 常压（101325） |
| 5 | P0 | 环境压力 | Pa | 常压（101325） |
| 6 | g | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| 7 | h | 裂口之上液位高度 | m | 2.0 |
| 8 | Q0 | 液体泄漏速度 | kg/s | 13.8 |

根据计算，汽油泄漏速度为13.8kg/s，则3min事故泄漏汽油量为2.48t。

②池液半径

液池半径计算采用以下公式：

Q=α×p×M/(R×T0)×u2−n/2+n×r4+n/2+n

式中参数含义及计算取值见下表4.3-2。

表4.3-2 油品泄漏池液面积计算参数

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | r | 池液半径 | m | 40.2 |
| 2 | m | 泄漏的液体质量 | kg | 2480 |
| 3 | g | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| 4 | π | 圆周率 | 常数 | 3.14 |
| 5 | ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 730 |
| 6 | t | 泄漏时间 | s | 180 |

根据计算，汽油泄漏后形成池液半径为40.2m。

③泄漏油气蒸发量

因加油站汽油温度与气温基本相同，沸点高于环境温度（按夏季考虑），因此蒸发只考虑质量蒸发，不会发生闪蒸和热量蒸发。蒸发的主要原因是“池液”表面气流的运动及风作用下的分子转移，使液体蒸发成气体。

根据风险评价技术导则推荐，蒸发速度计算公式：

Q=α×p×M/(R×T0)×u2−n/2+n×r4+n/2+n

式中参数含义及计算取值见下表4.3-3。

表4.3-3 油品泄漏油气蒸发量计算参数

| 序号 | 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q | 挥发速度 | kg/s | 2.52 |
| 2 | a，n | 大气稳定度系数 | 常数 | 稳定（E，F） n=0.3、a=5.285×10-3 |
| 3 | P | 液体表面蒸汽压 | Pa | 44k |
| 4 | M | 储罐内蒸汽的分子量 | g/mol | 68 |
| 5 | R | 气体常数 | J/mol.k | 8.314 |
| 6 | T0 | 环境温度 | K | 298 |
| 7 | u | 风速 | m/s | 3.4（年平均风速） |
| 8 | r | 池液半径 | m | 40.2 |

根据计算，汽油泄漏后挥发速率为2.52kg/s，完全挥发时间为16.4min。

### 4.3.3 火灾爆炸伴生事故分析

（1）情景分析

①事故原因：根据前述汽油罐车卸油过程中卸油管道发生泄漏预测，一旦泄漏油品引发火灾事故，油品的急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中产生的CO量较大。油品不完全燃烧产生的CO将会对周围环境产生较大的影响，其影响程度与泄漏量、燃烧时间有关。本次情景分析按照泄漏油品围堵过程引发火灾事故不完全燃烧产生的CO对外环境影响进行分析。

②事故产生物质：CO（不完全燃烧）

（2）污染源强和预测因子的确定

根据《安全评价方法及应用指南》中查得汽油燃烧速度为78.1kg/(m2•h)，计算情景事故状态下汽油的燃烧速度为0.54kg/s（池液面积按照围堵形成5m*5m池液进行计算），CO产生量计算公司如下：

GCO=2330qC

式中：GCO---CO的产生量，g/kg；

q---物质中碳的百分比含量，取85%；

C---化学不完全燃烧值，取5%~20%，本次预测取10%；

计算得CO的产生速率为0.11kg/s，火灾持续时间取10min。

（3）大气环境影响预测

①预测模型

根据汽油泄漏的突发性、有毒蒸汽扩散的移动性等特点，评价采用《《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中多烟团叠加模式来预测下风向落地浓度。

具体预测计算公式见4.3.2章节。

②评价标准

表4.3-4  CO风险阀值一览表

| 序号 | 标准值(mg/m3) | 危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 短时间接触容许浓度 |
| 2 | 1700 | 立即威胁生命和健康浓度（IDLH） |
| 3 | 2069 | 接触短时间可能造成致命性损害半致死浓度（LC50） |

③预测结果

在小风（u=0.5m/s）和F类稳定度的不利气象条件下，CO地面浓度分布结果见表4.3-5，事故预测结果见表4.3-6。

表4.3-5  CO在小风、F类稳定度条件下地面浓度分布（mg/m3）

| 距离/m 时刻/min | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10.4504 | 7.2835 | 1.3066 | 0.2029 | 0.01636 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 0.4188 | 0.4926 | 0.4615 | 0.3468 | 0.2119 | 0.1075 | 0.0463 | 0.0173 | 0.0057 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 |
| 45 | 0.0977 | 0.1107 | 0.1156 | 0.1110 | 0.0983 | 0.0802 | 0.0604 | 0.0421 | 0.01672 | 0.0163 | 0.0091 | 0.0048 | 0.0023 |
| 60 | 0.0371 | 0.0409 | 0.0433 | 0.0439 | 0.0426 | 0.0396 | 0.0353 | 0.0301 | 0.01647 | 0.0194 | 0.0146 | 0.0106 | 0.0073 |
| 75 | 0.0179 | 0.0194 | 0.01605 | 0.01611 | 0.01611 | 0.01606 | 0.0196 | 0.0182 | 0.0164 | 0.0144 | 0.0124 | 0.0103 | 0.0084 |
| 90 | 0.0100 | 0.0107 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0115 | 0.0111 | 0.0105 | 0.0098 | 0.0089 | 0.0080 | 0.0070 |
| 105 | 0.0061 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0070 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0066 | 0.0062 | 0.0058 | 0.0054 |
| 120 | 0.0040 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0040 |

表4.3-6 油品火灾伴生事故CO预测结果

| 序号 | 风速 [m/s] | 稳定度 | 有效高度 [m] | 泄漏口处风速[m/s] | 预测时刻 [min] | 最大落地浓度[mg/m^3] | 出现距离[m] | IDLH [m] | 半致死浓度范围 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 15 | 12.2547 | 68.1 | --- | --- |
| 2 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 30 | 0.4951 | 242.2 | --- | --- |
| 3 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 45 | 0.1156 | 403.0 | --- | --- |
| 4 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 60 | 0.0439 | 560.7 | --- | --- |
| 5 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 75 | 0.01612 | 717.1 | --- | --- |
| 6 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 90 | 0.0118 | 873.0 | --- | --- |
| 7 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 105 | 0.0072 | 1,028.5 | --- | --- |
| 8 | 0.5 | F | 0.14 | 0.1720 | 120 | 0.0048 | 1,183.9 | --- | --- |

由预测结果可知，当卸油管道发生泄漏引发火灾爆炸事故，在最不利的气象条件下，不完全燃烧产生CO最大落地浓度出现在事故源外68.1m，未出现立即威胁生命和健康浓度及半致死浓度，离加油站最近的敏感点为京基 岭墅茗香园距离为1200m，影响人口为1520人，影响较小。

### 4.3.4 泄漏事故引发其他影响分析

（1）对地表水的影响

①泄漏原因：成品油在储存和经营过程中，由于设计失误、设备原因、管理原因，以及人为失误等造成管道、储罐、加油机、法兰、阀门等发生泄漏，一旦发生泄漏事故若处置不当或不及时将会对周边环境产生影响。

②泄漏物质：成品油

### ③扩散方式：地表水体、土壤、地下水、大气环境

④污染后果：泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表水体，将造成地表水体的污染，污染首先将造成地表水体的景观破坏，产生严重烦人刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9的烃类、芳香烃、醇酮类以及卤代烃类有机物，由于其可生化性较差，很难得到降解，完全恢复时间较漫长。

（2）对地下水及土壤影响

①泄漏原因：成品油在储存和经营过程中，由于设计失误、设备原因、管理原因，以及人为失误等造成管道、储罐、加油机、法兰、阀门等发生泄漏，一旦发生泄漏事故若处置不当或不及时将会对周边环境产生影响。

②泄漏物质：成品油

### ③扩散方式：地表水体、土壤、地下水、大气环境

④污染后果：储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸癌性。同时由于这种渗透必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的成品油，土壤层吸附的成品油不仅对土壤造成污染还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即使污染源得到及时控制，地下水的恢复需要几十年甚至上百年的时间。

（3）危险废物泄漏对地表水体及土壤影响

①泄漏原因：储油罐清罐过程中罐体发生破损或现场收集容器发生破损造成危险废物泄漏，将会对周边环境产生影响。

②泄漏物质：含油污泥

### ③扩散方式：地表水体、土壤、地下水

④污染后果：根据公司管理规定，加油站一般每5年进行一次清罐作业（每次油泥产生量约0.8t/次），本项目油泥的清理、运输和处置均由总公司招标入围资质单位中比价选择完成，清理作业时产生的油泥直接运往具有资质单位处理处置。因此，加油站一般不会发生危险废物泄漏事故。

由于清罐作业产生危险废物（含油污泥）量较小，单个储油罐产生量为0.2t且清理周期为5年一次，一旦清罐过程出现危险废物泄漏事故，能够控制在作业现场。若突发极端降雨天气，泄漏的危险废物对外环境影响与上述成品油泄漏事故相当。

### 4.3.5 加油站防控措施、应急对策及方案

为预防油品泄漏事故，加油站现状措施：

①由于储油罐容积较小（30m3），一旦出现泄漏事故油品将聚集在油罐区，通过采取吸油毯等吸附物资吸附后，不会进入地表水体。

②根据环保要求，加油站储油罐现全部更换为双层罐，能够有效防范罐体的破损、泄漏。

③罐体及输油管线设有泄漏报警装置，一旦出现泄漏能够及时得到处置。

④罐区储备了应急物资，能够确保泄漏物料和消防水得到收集。

⑤项目储油罐、输油管线表层均做了严格的防腐防渗处理，采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

⑥站内已配备相应数量的应急物资，危险物质一旦泄露或发生火灾、爆炸等，及时用消防砂、沙袋等应急资源做临时围堰，防止泄漏的危险物质和消防废水排入厂界外，同时用泵将其转移至槽车运输到有能力处理厂家进行处理。

（2）为预防火灾、爆炸事故，加油站应急对策及方案：

①发生火灾爆炸及火情时，立即关闭加油站所有控制电源，关闭加油机与油罐之间的所有管线阀门，同时报警，并利用现场灭火器材进行补救。使用灭火器从上风向或侧风向对准火点进行扑救，同时注意保护油箱。

②紧急疏散站内闲杂人员，车辆，并保证后援消防力量的消防通道畅通无阻。

③扑救加油机火灾的同时，应监控地面及管道沟流散油品的情况，流散油品着火可用小型灭火器材或消防沙进行扑救。

④现场扑救人员应根据实际情况，注意自身保护，及时撤离火灾现场，配合公安消防部门灭火。

⑤明火扑灭后，应注意防止复燃，并协调相关部门处理事故工作。

发生危险物质泄漏情况下，加油站应急对策及方案：

一旦出现事故废水或危险物质泄漏，将泄漏事故油品将聚集在泄漏区，通过采取吸油毯等吸附物资吸附，避免进入雨水径流区和生活污水排放口，能够确保事故废水不外排。

（4）加油站需完善措施：

①本着“有效防范环境风险”的原则，建议加油站根据公司实际情况设置应急事故池。

②完善雨水收集、排放设施。

③完善应急监测，与资质监测单位签订应急监测协议，确保突发环境事件后能够实时掌握污染动态。

### （5）防控措施合理性和可行性分析

本站周围5000m范围内居住人数在1万以上。本站附近水环境风险受体为鸭淀水库。根据上文中防控措施及管理防控措施差距分析及建议，本加油站风险防控措施合理可行，根据需完善措施继续完善本加油站防控措施。

- 4.4 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.4.1 环境风险物质的释放途径

（1）物料的泄漏事故

①危险化学品泄漏事故

本加油站所涉及的经营产品为汽油、柴油，在储存和经营过程中，由于设计失误、设备原因、管理原因，以及人为失误等造成管道、储罐、加油机、法兰、阀门等发生泄漏，一旦发生泄漏事故若处置不当或不及时将会对周边环境产生影响。

②危险废物泄漏事故

根据公司管理规定，加油站一般每5年进行一次清罐作业，本项目油泥的清理、运输和处置均总公司招标入围资质单位中比价选择完成，清理作业时产生的油泥直接运往具有资质单位处理处置。加油站无需设置危废库，不会发生危险废物泄漏事故。

（2）火灾、爆炸事故

加油站涉及汽油、柴油，汽油和柴油属易燃液体，火灾危险性分别为甲类和丙类，遇明火、高热易燃易爆，一旦出现异常可能发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸事故伴生事故废水、废气若没有得到有效处置将会对周边环境产生影响。

（3）环境风险防控设施失灵，导致事故废水、废气对大气环境造成影响。

（4）非正常工况污染治理设施非正常运行、违法排污、停电断水、输送系统故障、各种自然灾害、极端天气等引发环境风险事故对周围环境造成的影响。

### 4.4.2 风险防控与应急措施

4.4.2.1 风险防控

1、环保手续

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站于2014年8月委托天津市环境保护科学研究院编制了环境保护报告表。

2、监测

①泄漏监测：加油站储罐设有高低液位监测装置、储油罐、管线泄漏监测装置，并在站房设有报警装置。

②油气回收监测：按照环保及公司管理要求加油站定期委托资质单位对油气回收装置进行检测。

③废气监测：加油站委托资质监测单位定期对加油站无组织排放非甲烷总烃进行监测。

④应急监测：本次评估建议加油站与资质单位建立应急监测协议，确保突发环境事件后能够迅速组织周边区域的应急监测，及时了解污染动向，便于应急处理及后期修复。

3、操作规程

①加油站已建立各装置操作规程、环境保护制度、安全生产制度，进行日常巡检，并制定定期检修计划;

②针对各项环保规章制度，落实以主要负责人为核心的环境安全工作责任制；

③全面推进环境安全防控体系建设，积极开展风险评估，编制预案，开展应急演练，加强物资储备和自测能力建设。

4、危险废物管理

根据公司管理规定，加油站一般每5年进行一次清罐作业（每次油泥产生量约0.8t/次），本项目油泥的清理、运输和处置均由总公司招标入围资质单位中比价选择完成，清理作业时产生的油泥直接运往具有资质单位处理处置。加油站无需设置危废库，不会发生危险废物泄漏事故。

5、三级防控

加油站以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理，防止对周围地表水和地下水的污染。

（1）一级防控措施

加油站加油区及罐区等重点区域采用水平防渗处理、储油罐采用双层罐体、罐体及管线外表面均进行了防腐防渗处理；加油站无生产废水，雨水直接经地表径流排放，无雨水收集设施。

（2）二级防控措施

加油站现状无事故废水收集池，设置应急事故罐车，本次评估建议企业设置200m3（容积＞161.1m3）事故水池（兼做初期雨水收集池），一旦突发环境事件可将事故废水排至事故水池，确保事故废水不外排。事故池内事故废水根据水质指标委托处置。

（3）三级防控措施

加油站需设置雨水收集、排放设施，雨水排放口需设置切断措施，一旦出现事故废水，可以立即切断雨水排放口闸阀（正常情况下至外环境管道阀门关闭），能够确保事故废水不外排。

6、防毒措施

①加油站涉及的毒性气体为无组织排放的非甲烷总烃，目前加油站设有二级油气回收、处理（冷凝回流法）装置，能够有效减少非甲烷总烃的排放。

②同时加油站设有储油罐高低液位报警、储油罐及管线泄漏报警装置，装置位于加油站站房内，一旦出现异常根据报警装置可迅速、有效的采取措施。

③针对二次油气处理装置，在站房内设有显示、预警装置，能够实时监控三次油气处理装置运行情况，一旦出现异常能够及时预警。

加油站设有较为完善的处理及预警装置，能够实现非甲烷总烃的正常处理及整个加油系统的预警。本次评估建议在储油罐区、加油区设置可燃气体报警器，进一步增强预警能力。

4.4.2.2 应急措施

事故（包括已发生的事故、即将可能发生的事故或未遂事故）发生后，应沉着冷静，了解事故发生的具体情况，客观分析、准确判断，分类、分级，迅速果断地采取相应有效的处理措施，防止事故后果的扩大，最大限度地降低事故损失，现场抢险、救援主要采取停车、隔离、覆盖、转移、收集等方式、方法进行处置。

（1）抢险救援方式、方法

抢险救灾组成员根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

警戒疏散组人员迅速组织救援伤员撤离，组织人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。并与消防车队配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

（2）控制事故扩大的措施

发生事故的部门就迅速查明事故发生源点和原因，指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如发生大面积火灾，则由应急总指挥命令停止一切作业。

（3）事故可能扩大后的应急措施

如果发生重大环境事故，指挥人员迅速向主管部门和公安、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况，由指挥部下达紧急安全疏散命令，本加油站抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级部门通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由后勤保障组组人员联络、引导并告知注意事项。

具体应急措施详见《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站突发环境事件应急预案》。

### 4.4.3 应急资源准备

制订了《突发环境事件应急预案》，建立了应急救援组织和应急队伍，储备了相应的应急救援物资、器材（需补充的本次评估提出要求），确保遇到突发环境事件时能够有效应对。应急物资详见表3.7-1。

- 4.5 突发环境事件危害后果分析

本项目突发环境事件级别分为重大环境事件（I级）、较大环境事件（Ⅱ级）、一般环境事件（Ⅲ级）。根据前述各类突发环境事件情景源强分析结果，从地表水、地下水、土壤、大气、人口及至社会等方面考虑，并给出突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，见表4.5-1。

表4.5-1 突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围 | 预测突发环境事件级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | ①储罐破损、被腐蚀，管道、设备老化故障，自然灾害等导致油品泄漏并积聚在围堰内，若遇降雨将使油品溢出从而污染周围的环境。 ②由于人为原因管理不善、操作失误造成的卸油或者加油过程中油品外溢而污染周围环境。 | I-Ⅱ级 |
| 2 | 火灾、爆炸 | ①储罐破损、管道老化、加油机故障造成油品泄漏后油品、油气积聚于地势低洼处遇明火发生燃烧并有可能引发爆炸。 ②由于人为原因管理不善、操作失误造成的卸油或者加油过程中油品泄漏或外溢，遇火源发生火灾或爆炸，影响大气环境。 | I-Ⅱ级 |
| 3 | 风险防控 设施失灵 | 仪器失灵造成不能及时发现油品泄漏，易污染地表水和地下水，遇明火有发生火灾、爆炸的风险，影响大气环境。 | I-Ⅱ级 |
| 5 | 污染治理 措施失灵 | ①企业废气治理设施-油气回收装置非正常运行，未起到预计的处理效果，导致非甲烷总烃处理效率下降，非甲烷总烃排放量增加，影响周围大气环境。 ②三级油气回收装置冷凝系统线路老化、压缩机温度过高等引起油气燃烧、爆炸，引发火灾影响大气环境。 | I-Ⅱ级 |
| 6 | 企业违法排污 | 加油站清罐过程中产生的储油罐油泥未经资质单位处置擅自排放从而污染环境。 | I-Ⅱ级 |
|  |  | 加油站员工生活垃圾随意倾倒对周边环境产生影响。 | Ⅲ级 |
| 7 | 通讯或运输系统故障 | 通讯系统中断，如果企业发生突发事件，不能及时与内部应急人员以及外部救援组织及时取得联系，延误抢救时间，增大了风险事故的危害性。 | Ⅱ-Ⅲ级 |
| 8 | 各种自然 灾害事件 | 根据项目区多年气象资料，本地区最有可能出现的极端天气为台风及暴雨，发生上述极端天气可导致断电并使油气回收设备、环保检测设备不能工作，对周边环境产生影响。 | Ⅱ-Ⅲ级 |

- 5  现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的内容。

- 5.1 站区整体环境风险防控措施差距分析及建议

### 5.1.1 工程防控措施差距分析及建议

1、事故排水收集措施

差距分析：

事故应急池的主要作用是发生事故时将污水有效地阻拦，防止其遍地流淌扩散，起到安全和环保两方面的作用：安全上有效地防止事故扩散，环保上有效地防止污染扩大。产生大量含油废水时，建议企业先用沙袋做临时围堰，防止废水排入厂界外，同时用泵将其转移至槽车运输到有能力处理厂家进行处理。

整改建议：增加封堵含油废水的消防砂袋。

### 5.1.2 管理防控措施差距分析及建议

1、环境风险管理制度情况

差距分析：

（1）企业根据石油行业性质已制定安全相关风险防控制度和HSE管理体系，针对环境风险管理制度需进一步完善。

（2）严格落实定期巡检和维护责任制度，明确风险防控重点岗位责任机构；

（3）企业已落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求，并已取得环保验收批复；

（4）企业已组建应急救援组织机构，并严格落实了岗位职责。

建议：

（1）强化管理：根据企业自身的情况，制定各个环境风险单元环境风险管理制度，以有效降低事故发生的概率，降低环境风险；

（2）杜绝违规操作：定期对员工进行操作培训，加强员工的风险防范意识，制定明确的赏罚制度，避免因员工的错误操作而引发重大环境污染事故。

2.突发环境应急管理情况

（1）环境应急预案建设状况

企业应加强预案管理，完善应对突发环境事件的快速反应机制，企业制定了相对完善的安全应急预案，并定期开展消防等应急演练。但企业环境应急预案建设尚不健全，同时，在实际操作中，企业应加强员工对环境应急及安全事故的认识。

建议：

1）企业需制定完善的培训计划，对员工（特别是参与现场应急抢险的人员）需定期进行应急培训，一般至少每半年进行一次；当个别应急人员发生变化时，需对该人员进行单独培训，明确各员工的职责及强化其现场应急抢险技能，以备事故发生时能及时顺利地开展应急抢险工作。

2）企业需要根据实际情况，制定完善的演练计划，并按企业的事故预防重点，企业每年至少需组织一次综合应急预案演练，每半年至少需组织一次专项应急预案，每季度至少需组织一次现场处置方案演练。

3）建立各风险单元环境应急预案，并按照国家规定，编制企业突发环境件应急预案，当厂区有改建、扩建项目或者生产工艺有重大调整时，对应急预案进行更新，保证正常的应急需求。

（2）应急物资设置情况

差距分析：

企业在日常的生产管理中，备有应急物资情况，包括消防设备、个人防护设备、急救箱等。

建议：建议加油站做好应急物资的日常维护，及时更新和补充。

（3）应急标识系统建设情况

差距分析：

储油罐区设置卸油操作流程、严禁烟火、禁止停车等制度及标识和职业危害告知牌。加油区内贴有禁止吸烟、禁用手机、熄火加油等安全提示标识，初步起到预防安全环保事故的作用。

建议：

企业在设置各类应急标识的基础上，要注意及时更新应急标识系统， 当发现应急标识系统老化、不清晰，或者存放的学品有变动时应及时更新应急标识系统，当发现应急标识系统老化、不清晰，或者存放的化学品有变动时，应及时更新标识牌上的信息，保证各个关键点的标识牌所反映的信息能起到实际的应急作用。

### 5.1.3 站区整体环境风险防控措施合理性和可行性分析

周围5000m范围内居住人数在1万以上。本站附近水环境风险受体为鸭淀水库。

根据上文中工程防控措施及管理防控措施差距分析及建议，本加油站站区整体风险防控措施合理，但不够全面，根据建议内容进行补充完善本加油站区整体的环境风险防控措施。

- 5.2 风险单元环境风险防控措施差距分析及建议

### 5.2.1 油品储存

差距分析：

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区阳信路加油站储油罐区共有5个埋地油罐，包括4个汽油罐、1个柴油罐，储罐采用埋地卧式双层储罐。储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统，并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。采用平衡式密闭油气回收系统，且油槽车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置，油罐的人孔设置操作井。每天均计算油品损耗，如发现损耗值超标，则通知总部安排专人检查油罐密封情况，可及时发现油品泄漏，预防泄漏事故发生。

汽油等化学品属于易燃危险品，若泄漏遇高热、明火易引燃，具有燃爆风险，吸入高浓度蒸汽会中毒，蒸汽排到外环境污染大气环境。储油罐区设置危险标识，并配有灭火设施、消防沙等应急物资。

建议：

（1）对于易泄漏的地方定期做安全巡检，对于环境风险防控设施（设备）进行定期检修和维护，防止泄漏事故发生；

（2）派专人管理，定期检查。经常检查消防器材、消防沙箱等消防设施，注意及时更新，以更好的应对突发状况。注意及时更新应急标识系统，当发现应急标识系统老化、不清晰时应及时更新标识牌上的信息，保证各个关键点的标识牌所反映的信息能起到实际的应急作用。

### 5.2.2 加油岛

差距分析：加油机安装在加油岛上，采用油管线与储油罐连接。加油站有4台加油机。加油机采用真空辅助式油气回收系统。每台加油机旁配有灭火器等消防器材，墙面贴有危险标识。加油岛容易发生火灾爆炸事故。泄漏燃爆事故可能造成地下、地表水污染，含非甲烷总烃的废气或燃烧产生的含高浓度的一氧化碳等气体造成周边及下风向敏感点大气环境污染。

建议：

（1）建立并严格执行 安全排查、隐患等制度，安全排查、隐患等制度， 安全排查、隐患等制度，定期检验巡。保证加油 定期检验巡。保证加油 系统正常运营 ；

（2）根据企业已有安全 生产管理规范，对员工进行定期培训加强根据企业已有安全 生产管理规范，对员工进行定期培训加强根据企业已有安全 生产管理规范，对员工进行定期培训加强根据企业已有安全 生产管理规范，对员工进行定期培训加强操作意识 ；

（3）做好日常管理工作，保证消防设施的完好性，并定期对其进行检修，保证设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。注意及时更新应急标识系统，当发现应急标识系统老化、不清晰，保证各个关键点的标识牌所反映的信息能起到实际的应急作用。

### 5.2.3 风险单元环境风险防控措施合理性和可行性分析

本站周围5000m范围内居住人数在1万以上。本站附近水环境风险受体为鸭淀水库。离主要水体距离较远，一旦发生渗漏与溢出事故时，不会对地表水造成影响。

根据上文中油品储存及加油岛差距分析及建议，本加油站站区整体风险防控措施合理，但不够全面，根据建议内容进行补充完善本加油风险单元的环境风险防控措施。

- 5.3环境风险管理制度

1、环境风险防控和应急措施制度建设情况

本公司设置有专门的安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担运营期环保安全工作。制定全厂各项安全管理制度、严格的操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（1）企业环境风险及应急管理体系需要进一步建立健全，覆盖环境风险管理的全过程，需要将现有环境风险及应急管理文件按照规范化文本进行统一修订。

（2）环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构基本明确，组建了应急组织机构，指挥部由总指挥和副总指挥组成，下设抢险救援组、警戒疏散组。指挥机构及各专业救援组织负责人明确，组员明确，各救援组织未做到责任到人。

（3）安全生产隐患定期排查制度落实、环境风险设施定期巡检和维护责任制度尚未落实，重点部位设置专人巡检，但日常生产巡检过程无记录。

2、环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施落实情况

（1）环保机构及制度：该公司已按环评要求制定了突发环境事故应急预案、环境责任制、环境事故报告程序等环境管理制度，设有专职环保人员负责日常环境管理工作，但未定期组织环境风险及环境应急知识宣传与培训。

（2）环境风险事故防范措施：该公司根据自身工艺特点和安全、环境风险点制定了公司的《生产安全事故专项应急预案》，合理规划并建设了隔油池来处理含油雨水，设置了沙土吸收卸油或加油过程中可能撒漏的油，同时计划增加消防砂袋来封堵事故时大量泄漏的汽油或柴油，保证事故状态下，危险化学品不流出储存场所。

综上，该公司环境风险事故防范措施符合环评报告及批复要求，但部分管理制度落实情况存在欠缺。

（3）应急措施：卸油和加油过程已制定安全操作规程；并制定了各类专项应急预案，但企业突发环境事件应急预案尚未与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。

3、职工环境风险和环境应急管理宣传和培训

本企业尚未对职工进行过专门的环境风险和环境应急管理宣传和培训。

本公司应加强对职工的宣传与培训，包括突发环境事件应急预案、环境应急管理机制、环境应急管理体制、环境应急法制等。应急管理体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策和协调机制；法制建设方面，主要是通过依法行政，努力使突发环境事件的应急处置逐步走上规范化、制度化和法制化轨道。

企业还应加强应急法律法规的宣传与培训，相关法律法规见本报告的2.2章节。

4、突发环境事件信息报告制度及执行情况

本公司应尽快完善信息报告制度，并在得知突发环境风险事件发生后，由安全环保部对突发环境事故的性质和类别作出初步认定，并把认定情况及时上报，不得瞒报、谎报或故意拖延不报。

（1）报告形式有口头、电话、书面报告；

（2）突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报，续报在查清有关基本情况后随时上报，处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报通常采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境风险事故的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员受害情况、事件潜在危害程度等初步情况。

续报在查清有关基本情况后随时上报、通常通过书面报告，视突发环境风险事故进展情况可一次或多次报告、在初报的基础上报告突发环境风险事故有关确切数据、发生原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

处理结果报告在突发环境事故处理完毕后上报。通常采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，包括处理突发环境风险事故的措施、过程和结果，突发环境风险事故潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

（3）发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，公司应急人员应立即赶赴现场调查了解情况，组织指挥有关人员先期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大。

- 5.4环境应急资源

本公司为危险化学品使用单位，应按照《危险化学品单位应急救援物质配备要求》（GB30077-2013）中对应应急救援物质的总体配备要求、作业场所配备要求、企业应急救援队伍配备要求进行完善，还要结合突发环境事件处置过程需要的监测设备、通讯器材、截流设备等方面的要求进行完善。本站现有的应急物资装备及应急救援队伍及人员情况见表3-17、3-18。

- 5.5 历史经验教训总结

结合本加油站生产过程中涉及到的环境风险物质以及生产设施、生产工艺等情况，在4.1节中对国内外同类企业突发环境事件资料中出现的事故中，吸取经验教训如下

1.加油站储罐区操作工人操作不当或操作失误引发生产事故，造成环境污染事件

2.油罐区以及运输过程中，机械设备松动或损坏，未及时维护，导致事故发生，引发环境污染事件；事故发生后，现场作业人员未及时采取有效措施，导致事故进一步恶化

3.设计与施工过程中，未按规范要求严格设计或施工，或者生产设施建设时，购置设备未能达到设计和相关规范要求的标准，导致生产时，，设备承受能力超标，引发生产事故。

4.生产管理不严格或不规范，操作人员或管理人员工作懈怠引发事故发生

5.应急预案管理体系建设不完善，应急物资、设施不到位，应急措施缺乏操作性等导致事故发生后，未能及时启动应急响应体系。

目前本加油站在设计及施工过程中严格按规范要求进行了设计与施工；希望在以后的生产过程中能吸取以上经验教训，避免本公公司生产过程中出现以上类似的突发环境事件。

- 5.6 需要整改的短期、中期和长期公司内容

本公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短， 提出需要完成整改的期限，详见下表。

表5.6-1   本公司需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司尚未建立健全的环境应急管理体系，环境风险防控重点岗位责任人不够明确，环境风险设施定期巡检和维护责任制度未落实，公司突发环境事件信息报告制度也未建立。 | 短期 |
| 2 | 发生火灾事故引发次生灾害时，企业无提醒公众紧急疏散的措施和手段。 | 短期 |
| 3 | 未与周边企业签订相关协议 | 短期 |
| 4 | 公司应急救援队伍不够完善，部分岗位人员原来无备份，预案编制过程中已补充。 | 短期 |
| 5 | 公司尚缺少部分应急物资。 | 短期 |

注：短期为3个月内，中期为3-6个月内，长期为6个月以上

- 6 完善环境风险防控与应急措施的实施计划

针对需要整改的短期、中期和长期内容，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划。实施计划应明确环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等内容，逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

对照表5.6-1公司需整改的内容，制定本公司短期整改项目，加强风险防控措施和应急管理目标、责任人及完成时限。

表6.1-1   环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划

| 序号 | 存在问题 | 整改目标 | 完成 时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司环境应急管理体系应进一步完善，环境风险防控重点岗位责任人不够明确，环境风险设施定期巡检和维护责任制度未落实，公司突发环境事件信息报告制度也未建立。 | （1）健全环境应急管理体系； （2）明确重点岗位的人员职责； （3）建立风险设施巡检及维护制度 （4）建立突发环境事件信息报告制度 | 2019.10 | 曹景新 |
| 2 | 发生事故时，企业无提醒公众紧急疏散的措施和手段。 | 建立周围公众及企业联络表。 | 2019.10 | 曹景新 |
| 3 | 未与周边企业签订相关协议 | 应积极与周边企业签订互助协议，在发生事故后能够协同应对 | 2019.10 | 曹景新 |
| 4 | 公司应急救援队伍不够完善，部分岗位人员无备份。 | 按照此次评估过程完善的应急人员情况落实责任，部分无备份人员的岗位进行增补。 | 2019.10 | 曹景新 |
| 5 | 公司缺少部分应急物资，如可燃气体报警器 | 配备可燃气体报警器、转输泵 | 2019.10 | 曹景新 |

- 7 企业突发环境事件风险等级

- 7.1企业突发环境事件风险等级划分方法

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发环境事件风险（以下简称环境风险）等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定突发环境事件风险等级。评估程序见下图。

图7.1-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

- 7.2突发大气环境事件风险等级

### 7.2.1 环境风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除了NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质，计算大气风险物质在厂界内的存在量（如存在动态变化，则按年度最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：w1，w2，...，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，...，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2 和Q3 表示。

本公司涉及的大气风险物质包括附录A中第八部分“其他类物质及污染物”中的“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、汽油等）”。

该加油站最大储油量为104.49t。

表7.2-1  厂区大气环境风险物质风险等级辨识

| 名称 |  | 储存介质 | 储存地点 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 汽油、柴油 | 灌装 | 埋地储油罐区 | 101.52 | 2500 | 0.04 |
| Q值合计 | / | / | / | / | / | 0.04 |

根据计算结果可知，企业的大气环境风险物质数量与临界量比值为0.04＜1，用Q0表示。

### 7.2.2 生产工艺与大气环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺与大气环境风险控制水平（M）。

评估指标及分值分别见下表。

表7.2-2  企业生产工艺、大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 |  | 分值 | 评分 | 本公司情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺过程 | 涉及光气及光化学工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 10 | 不涉及表中所列化学工艺，不涉及高温高压工艺，加油卸油工艺涉及易燃易爆物质，不存在国家限期淘汰的工艺和设备 |
|  | 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套 |  |  |
|  | 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 | 5/每套 |  |  |
|  | 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0/每套 |  |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 0 | 该企业不涉及有毒有害气体 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 0 | 符合环评及批复文件防护距离要求 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 0 | 未发生突发大气环境事件 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 总计 |  | 10 |  |  |

表7.2-3  企业生产工艺、大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

由上表可知，企业工艺与环境风险控制水平值（M）为10，属于M1类水平。

### 7.2.3 大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示。

表7.2-4 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周围500m范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家机关保密区域 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

以企业厂区边界计，调查周边5km范围内大气环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等）和土壤环境风险受体（包括基本农田保护区、居住商用地）。根据调查结果，企业周边5公里范围内不涉及军事禁区、军事管理区、国家机关保密区域，人口数约为23810人。综合以上，本企业大气环境风险受体敏感程度为E2。

### 7.2.4 突发大气环境事件风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），Q<1时，突发大气环境等级为“一般-大气Q0”。

- 7.3 突发水环境事件风险等级

### 7.3.1 环境风险物质数量与临界量比值（Q）

涉及风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质预期临界量的比值，见表7.2-1。

根据计算结果可知，企业的水环境风险物质数量与临界量比值为0.042＜1，用Q0表示。

### 7.3.2 生产工艺与水环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺与大气环境风险控制水平（M）。

评估指标及分值分别见下表。

表7.3-1 企业生产工艺、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估 指标 | 评估依据 | 分值 | 评分 | 本公司情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | ≤30 | 10 | 同上 |
| 截留 措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如围堰），且相关措施符合设计规范；（2）装置围堰与罐区围堰（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；（3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 | 环境风险单元为地下储罐，罐池已做防渗漏、防腐蚀措施；若储罐破损导致油品泄漏，罐池可起到截流、暂存的作用。 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或生产液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故污水收集 措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 8 | 该企业无应急事故水池、事故存液池等事故水收集设施 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或生产液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截留措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入污水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 0 | 不涉及清净下水 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |  |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入污水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 8 | 不涉及初期雨水。不具备雨水监视及关闭设施。 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产污水处理系统防控措施 | 1）无生产污水产生或外排；或 2）有污水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；②生产污水排放前设监控池，能够将不合格污水送污水处理设施重新处理；③如企业受污染的清净下水或雨水进入污水处理系统处理，则污水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产污水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格污水不排出厂外。 | 0 | 0 | 无生产污水产生 |
|  | 涉及污水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 污水排放去向 | 无生产污水产生或外排 | 0 | 0 | 无生产废水，生活污水排入市政管网 |
|  | （1）已发获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业污水集中处理厂；或（3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或入江河湖库等水环境；或 | 12 |  |  |
|  | （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库等水体；或 |  |  |  |
|  | （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 |  |  |  |
|  | （4）直接进入污灌农田或蒸发地 |  |  |  |
| 场内危险废物管理 | （1）不涉及危险废物的；或 | 0 | 0 | 企业正常生产无危废产生，一旦发生事故产生危废，产生及清运不停留。 |
|  | （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 |  |  |  |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别是重大及重大级水环境事件的 | 8 | 0 | 未发生突发大气环境事件 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 总计 |  | 26 |  |  |

表7.3-2 企业生产工艺、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

由上表可知，企业工艺与环境风险控制水平值（M）为26，属于M2类水平。

表7.3-3水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净污水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）污水排入收纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内设计跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净污水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净污水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发区等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2的 |

运营期无生产废水产生，生活污水进入化粪池后定期清掏。雨水直接经地表径流同附近其它雨水流至地势低洼处下渗。

根据《企业突发环境风险分类方法》，水环境风险受体敏感程度为E1。

### 7.3.3 突发水环境时间风险等级确定

（1）风险等级确定

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），Q<1时，突发水环境等级为“一般-水Q0”。

（2）风险等级调整

近三年内无违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为，无需调级。

- 7.4 级别表征

根据以上结果，该加油站环境风险等级为一般[一般-大气（Q0-M1-E2）+一般-水（Q0）]。