预案编号：001

预案版本号：2019001

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站

突发环境事件应急预案

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站

二О一九年八月

发布令

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《天津市突发公共事件总体应急预案》、《天津市环保局突发环境事件应急预案》等法律法规要求，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，特制定下发《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站环境事件应急预案》。公司各部门要严格按照该应急预案中的职责、程序等有关要求，组织培训、演练等工作，坚持事故应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警、预报等工作，认真贯彻实施。本预案自发布之日起实施。

批准人：

年  月  日

前    言

突发环境事件具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，事件对环境可能造成严重污染和破坏，给人民的生命和国家财产造成重大损失。为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大突发环境事件，保障人民群众身心健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规相关规定和环境保护部门的相关要求，公司2019年制定了《突发环境事件应急预案》。

预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强生产的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立公司防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

该预案由中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站制定，由加油站站长批准发布并实施。

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4工作原则	3

1.5预案衔接	4

2基本情况	5

2.1加油站基本情况	5

2.2主要油料基本情况	6

2.3主要生产设备	6

2.4工艺流程简介	6

2.5加油站化学品储运情况	8

2.6周边环境状况及环境保护目标	11

3.环境风险辨识与风险评估	15

3.1环境风险辨识	15

3.2环境风险评估	15

4组织机构及职责	17

4.1指挥机构组成	17

4.2指挥机构的主要职责	17

5应急能力建设	19

5.1应急处置队伍	19

5.2应急设施（备）和物资	21

6预警与信息报送	23

6.1预警、通讯联络方式	23

6.2信息报告与处置	26

7应急响应和措施	29

7.1 分级响应	29

7.2 抢险、处置及控制措施	32

7.3 人员紧急撤离和疏散	41

7.4 应急监测	42

7.5现场洗消	44

7.6 应急终止	44

8后期处置	47

8.1现场净化和环境恢复	47

8.2现场净化和环境恢复方法	47

8.3现场净化和环境恢复计划	47

8.4善后赔偿	48

8.5调查与评估	48

9保障措施	49

9.1通讯与信息保障	49

9.2应急队伍保障	49

9.3应急物资装备保障	49

9.4经费及其他保障	49

10应急培训和演练	50

10.1应急培训	50

10.2应急演练	51

10.3演练提高改进机制	52

11奖惩	53

12预案的评审、发布和更新	54

12.1预案的评审	54

12.2预案的发布和更新	54

13预案实施和生效日期	55

14附件	56

# 1总则

## 1.1编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高企业对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，保证在突发环境事件能有效的预防和应对，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，并加强加油站与政府处理环境事件的衔接，根据加油站实际情况，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1  法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号）；

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；

（5）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令[2011]第17号）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]第34号）；

（8）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

（9）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2015]第31号，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正）；

（10）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第70号，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正）；

（11）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

（12）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令〔2004〕第31号，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修正）；

（13）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）；

（14）《关于发布<企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）>的公告》（环保部公告2016年第74号）；

（15）《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急[2019]17号）。

### 1.2.2  标准、技术规范

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（3）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准 QSY1190-2013）；

（4）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准 QSY1310-2010）；

（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）。

### 1.2.3  天津市相关法规、条例

（1）《天津市环境保护条例》（2017年11月）；

（2）《天津市大气污染物防治条例》（2015年1月）；

（3）《天津市水污染防治条例》（2016年1月）；

（4）《关于印发<天津市环保局突发环境事件应急预案>的通知》（2014年5月）；

（5）《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40号）；

（6）《天津市突发事件应急预案管理规定》（天津市人民政府，2014年5月27日）。

### 1.2.4  其他文件

（1）《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站安全验收评价报告》

（2）建设单位提供的其他相关技术资料

## 1.3适用范围

本预案适用于中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站内所发生或可能发生的突发性环境污染事件预防及应急处理。

## 1.4工作原则

⑴坚持以人为本，环境优先。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生、防止危害扩大。

⑵坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力，科学应对。

⑶坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

## 1.5预案衔接

图1.5-1  预案关系图

应急预案体系由总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案、重大活动应急预案等六大类构成。

本站应急预案体系根据有关法律、法规、规章、天津市突发环境事件应急预案、天津市津南区突发环境事件总体应急预案及其有关部门要求，以及结合本站消防预案、安全生产事故预案针对本加油站的情况制定环境突发事件总体应急预案。

# 2基本情况

## 2.1加油站基本情况

加油站基本情况见表2.1-1。

表2.1-1  加油站基本信息

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 朱喜龙 | 机构代码 | 91120112754819127H |
| 联系人 | 刘英涛 | 联系方式 | 13332085777 |
| 单位所在地 | 天津市津南区双港镇李楼村外环线旁 |  |  |
| 中心坐标 | 东经117.307388，北纬39.060745 |  |  |
| 行业类别及代码 | 机动车燃油零售（F-5265） | 成立年月 | 2003年11月01日 |
| 工作制度 | 每天3班，每班8h，年工作 365 天 |  |  |
| 占地面积 | 2360m2 | 从业人数 | 6人 |

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站位于天津市津南区双港镇李楼村外环线旁。

津南区江河源加油站隶属于中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司，负责人为朱喜龙。本项目东侧为外环南路，南侧及北侧为外环绿化带，西侧为柳景家园。

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站由进出口、加油区、储罐区、站房组成。加油区位于站区中部，加油区罩棚下设置4台加油机；埋地油罐区位于站区西侧，设置2个20m3卧式埋地乙醇汽油罐、2个20m3卧式埋地柴油罐（停用）。站房位于站区中部，设有配电室、库房、办公室、营业厅、休息室、卫生间。

主要建筑一览表见表2.1-2。

表2.1-2  主要建筑一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积/m2 | 结构形式 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 733 | 钢柱网架螺栓球结构 | 加油 |
| 2 | 站房 | 174 | 单层砖混结构 | 办公 |
| 3 | 罐区 | 80 | 钢制埋地储罐 | 储存 |

## 2.2主要油料基本情况

主要油料销量及储量参见下表2.2-1。

表2.2-1  主要油料销量及储量一览表

| 序号 | 物料名称 | 年销量t/a（2018年） | 最大储量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇汽油 | 600 | 26.28 |
| 2 | 柴油 | 200 | 0 |
| 3 | 合计 | 800 | 26.28 |

## 2.3主要生产设备

主要生产设备见表2.3-1。

表2.3-1  主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储油罐 | 20m3 | 2具 | 乙醇汽油，双层油罐 |
| 2 | 储油罐 | 20m3 | 2具 | 柴油，双层油罐（停用） |
| 3 | 加油机 | K52ZF212K 流量范围：5-50L/min | 2台 | 北京三盈联合石油技术有限公司 |
| 4 | 油气回收系统 | 二次回收 | 1套 | / |
| 5 | 泄露检测仪 | UZK-SA-LD | 1套 | / |
| 6 | 液位报警仪 | OPW | 1套 | SileSentineliSite |
| 7 | 静电接地报警器 | SA-MF | 1套 | 青岛澳波泰克 |
| 8 | 中央空调 | / | 1套 | / |
| 9 | 配电柜 | XL-21 | 1台 | 380V |

## 2.4工艺流程简介

### 2.4.1卸油工艺流程

乙醇汽油、柴油由汽车罐车运至站内，通过无缝钢管以密闭方式卸入乙醇汽油、柴油储罐内，埋地油罐采用SF双层油罐，油罐采取卸油时的防满溢措施（罐内卸油主管设卸油防溢阀），并设具备高液位报警功能的液位检测系统。乙醇汽油油罐车采用卸油油气回收系统，油罐车上的油气回收管道接口设手动阀门，密闭卸油管道接口处设快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前设手动阀门。油罐车卸油时的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管。罐车卸车设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

该过程会有油气以无组织形式排放，主要污染因子为非甲烷总烃。

卸油工艺流程框图见下图：

图2.4-1 接卸乙醇汽油工艺流程框图

图2.4-2 接卸柴油工艺流程框图

### 2.4.2加油工艺流程

加油采用潜油泵发油工艺，油品自油罐内通过潜油泵、输油管道（双层复合管线）至加油机处，加油机底部供油管道设剪切阀。加油机公称流量范围为5-50L/min。汽油加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，乙醇汽油加油机与油罐之间设置油气回收管道，乙醇汽油加油机采用带油气回收功能的加油机。

该过程会有油气以无组织形式排放，主要污染因子为非甲烷总烃。

加油机加油工艺流程框图见下图：

图2.4-3 乙醇汽油加油机加油工艺流程框图

图2.4-4 柴油加油机加油工艺流程框图

### 2.4.3加油站排污节点分析

本站经营过程中污染物包括大气污染物、水污染物、固体废物。污染物产生量如下表2.4-1。

表2.4-1  污染物产生及处置情况

| 分类 | 污染源 | 污染物名称 | 性质 | 采取的治理措施是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加油枪 | 密闭性液阻气化比 | -- | 油气回收指标符合GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中有关限值要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | -- | 可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值要求 |
| 水污染物 | 生活办公 | 生活污水 | -- | 加油站化粪池统一收集，排入市政管网 |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 |  | 统一收集，由环卫部门统一清运 |

## 2.5加油站化学品储运情况

### 2.5.1储存规模和类别

本站主要油气销售及贮存情况详见表 2.2-1。

根据本站物料使用及生产情况，本公司涉及的环境风险物质见表2.5-1。

表2.5-1  大气环境、水环境风险物质一览表

| 名称 |  | 储存介质 | 储存地点 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 汽油 | 罐装 | 埋地储油罐区 | 23.652 | 2500 | 0.0095 |
|  | 乙醇 |  |  | 2.628 | 500 | 0.0053 |
| Q值合计 | / | / | / | / | / | 0.0148 |

参考《企业突发环境事件风险分级方法》，该加油站涉气风险物质数量与临界量的比值Q﹤1，以Q0表示；涉水风险物质数量与临界量比值 Q﹤1，以Q0表示。

### 2.5.2乙醇汽油及柴油安全技术说明书

表2.5-2  汽油的理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名：汽油 |  | Gasoline;Petrol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：无资料 |  | 危险化学品序号：1630 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  | CAS 号：86290-81-5 |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 外观为透明液体，可燃 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -95.4~-90.5 | 引燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 25~220 | 最小点火能（MJ） | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.70~0.80 | 相对密度（空气=1） | 3~4 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 自燃温度（℃） | 415~530 |
|  | 闪点（℃） | -46 | 燃爆危险 | 易燃，具有刺激性 |
|  | 危险性类别 | 低闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |

表2.5-3  乙醇的理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名：乙醇[无水]；无水酒精 |  |  | 危险货物编号： 32061 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H6O | 分子量：46.07 |  | CAS 号：64-17-5 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体，有酒香 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.1 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 5.33/19℃ |  |
|  | 沸点（℃） | 78.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度（水=1） | 0.79 |  | 相对密度（空气=1） |  |  | 1.59 |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50:7060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）； LC50:37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑。急性中毒:急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、室息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力 循环衰竭及呼吸停止。慢性影响:在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颜、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器 质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接融:脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入:饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点（℃） | 12 | 爆炸上线（V%） |  |  | 19.0 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 363 | 爆炸下线（V%） |  |  | 3.3 |  |  |
|  | 建规火线分级 | 甲 | 稳定性 |  | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件:储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封，应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。灌装时应注意流速(不越过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报 有关部门批准。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类，碱金属、胺类、食用化学品等混装混运・装运该物品的年非气管必须备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装印，泄漏处理迅速推离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪等限制性空间。 小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏:构筑围提或挖坑收容:用泡沫履盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-4  柴油的理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名： 柴油 |  |  | Diesel oil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：无资料 |  |  | 危险化学品序号：1674 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热，容器内 压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  | CAS 号：68334-30-5 |  |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 稍有粘稠性的棕色液体 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -29.56 | 引燃温度（℃） |  |  | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 180~370 | 最小点火能（MJ） |  |  | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.85 | 相对密度（空气=1） |  |  | 4 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触是主要的吸入途径，可致急性肾脏损害，柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 自燃温度（℃） |  | 无资料 |  |
|  | 闪点（℃） | 有低于60 | 燃爆危险 |  | 易燃，具有刺激性 |  |
|  | 危险性类别 | 易燃液体 |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |

### 2.5.3废水的基本情况

本项目无生产废水排放，工作人员洗手、冲厕废水排入站区化粪池，最终排入市政管网。雨水根据道路坡向，向周边自然排水。

## 2.6周边环境状况及环境保护目标

加油站环境风险受体分为大气环境风险受体和水环境风险受体。

（1）调查周边500m和5000m范围内的所有人员、大气环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等）情况。

调查结果如下表所示。

根据附图2所示，加油站周边500m范围区域内不涉及居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等。

表2.6-1 加油站500m范围内企业分布

| 序号 | 保护目标 | 坐标 | 相对位置 | 相对厂址距离（m） | 功能 | 人口（约） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳景家园 | 117.303101,39.060421 | W | 53 | 居住 | 1100人 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1100人 |

表2.6-2  加油站5000m范围内大气环境风险受体

| 序号 | 保护目标 | 坐标 | 相对位置 | 相对厂址距离（m） | 功能 | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳景家园 | 117.303101,39.060421 | W | 53 | 居住 | 1100人 |
| 2 | 中铁十八局集团东区 | 117.300461,39.062822 | WN | 590 | 居住 | 1700人 |
| 3 | 中铁十八局集团北区 | 117.297949,39.065720 | WN | 940 | 居住 | 800人 |
| 4 | 林景家园 | 117.293198,39.070065 | WN | 1510 | 居住 | 1900人 |
| 5 | 天津市环湖医院 | 117.292771,39.073571 | WN | 1730 | 医疗 | 2400人 |
| 6 | 海颂园 | 117.303694,39.083504 | N | 2420 | 居住 | 1500人 |
| 7 | 詹滨西里 | 117.306052,39.087022 | N | 2970 | 居住 | 1200人 |
| 8 | 建新东里 | 117.296257,39.091374 | WN | 3630 | 居住 | 890人 |
| 9 | 朝阳绿茵 | 117.297728,39.098125 | WN | 4150 | 居住 | 1800人 |
| 10 | 红旗巷 | 117.290734,39.096716 | WN | 4310 | 居住 | 1600人 |
| 11 | 金地紫云庭 | 117.284899,39.093600 | WN | 4080 | 居住 | 1200人 |
| 12 | 金地紫乐府 | 117.283254,39.091394 | WN | 3940 | 居住 | 1100人 |
| 13 | 天津医学高等专科学校 | 117.286896,39.073432 | WN | 2210 | 教育 | 2200人 |
| 14 | 金海湾花园 | 117.269922,39.075875 | WN | 3527 | 居住 | 1800人 |
| 15 | 天津科技大学 | 117.271381,39.069374 | W | 3020 | 教育 | 5900人 |
| 16 | 四季馨园 | 117.259590,39.065439 | W | 4050 | 居住 | 2100人 |
| 17 | 天津职业技术师范大学 | 117.297530,39.059695 | W | 970 | 教育 | 2200人 |
| 18 | 天津财经大学 | 117.279267,39.060295 | W | 2230 | 教育 | 6300人 |
| 19 | 兰江新苑 | 117.255431,39.054618 | WS | 4510 | 居住 | 1800人 |
| 20 | 田喜盛园 | 117.290527,39.049834 | WS | 1950 | 居住 | 1500人 |
| 21 | 天津全运村 | 117.292320,39.010122 | WS | 2670 | 居住 | 1200人 |
| 22 | 康桥花园 | 117.273550,39.026874 | WS | 4560 | 居住 | 3600人 |
| 23 | 新悦庭 | 117.278891,39.024670 | WS | 4660 | 居住 | 2300人 |
| 24 | 玫瑰庄园 | 117.299527,39.042042 | S | 1960 | 居住 | 900人 |
| 25 | 烁维创意园 | 117.307212,39.033609 | S | 2880 | 居住 | 1200人 |
| 26 | 鑫港园 | 117.317969,39.034385 | ES | 3060 | 居住 | 1200人 |
| 27 | 首创悦山珺 | 117.346044,39.034563 | ES | 4380 | 居住 | 1600人 |
| 28 | 金地格林世界 | 117.312868,39.046084 | S | 1160 | 居住 | 3200人 |
| 29 | 仁嘉花园 | 117.324075,39.032969 | ES | 3270 | 居住 | 1200人 |
| 30 | 义佳花园 | 117.327762,39.031922 | ES | 3650 | 居住 | 1300人 |
| 31 | 首创暖山 | 117.325702,39.035826 | ES | 3050 | 居住 | 900人 |
| 32 | 李桃园 | 117.320399,39.050603 | ES | 1450 | 居住 | 800人 |
| 33 | 欣桃园 | 117.324191,39.048157 | ES | 1900 | 居住 | 720人 |
| 34 | 天津市海河医院 | 117.322127,39.042839 | ES | 2250 | 医疗 | 1500人 |
| 合计 | / |  |  |  |  | 62610人 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，本站周围500m范围内居住人数大于1000人，周围5000m范围内居住人数在5万以上，因此加油站周边大气环境风险受体敏感程度为E1。

（2）按照《企业突发环境事件评估（指南）》及《企业突发环境事件风险分级方法》应调查企业雨水、污水总排口下游10公里范围内水环境风险受体（包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等）等情况。

本项目无生产废水排放，工作人员洗手、冲厕废水排入站区化粪池，最终排入市政管网，排污口位于站区出口处。站区无雨水管网，雨水直接经地表径流同附近其它雨水流至地势低洼处下渗，附近水环境风险受体为海河，具体情况如下表2.6-3所示。

表2.6-3  加油站下游10公里范围内水环境风险受体

| 序号 | 保护对象 | 位置与距离 | 水质类别 | 水体功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海河 | N1600m | V类 | 过渡区 |

（3）土壤

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，加油站采取以下措施防止油品泄漏污染土壤。

加油站储罐为双层储罐，储罐设置泄漏检测仪，泄漏检测仪包含三个部分：检漏探杆、液位变送器、集中声光报警箱。检漏探杆设置于油罐双层壁夹层，可以检测双层壁夹层是否有液体进入，自动声光报警，供现场工作人员及时了解系统工作状态，迅速采取应急设施。由于储罐为双层罐，储罐壁内壁泄漏后进行应急堵漏，泄漏的油品存于双层罐壁之间，不会泄漏到油罐以外污染土壤。

油罐设有液位仪，卸油时，随时监测油罐液位，防止卸油时发生油品外冒的情况污染土壤。

加油时加油枪带有液面感应装置，只要液面接触到加油枪口的时候，加油枪就会自动跳枪，停止加油，防止加油过满，油品外溢，污染土壤。

同时加油站地面为防渗水泥地面，一旦发生泄漏，也不会下渗污染土壤。

# 3.环境风险辨识与风险评估

## 3.1环境风险辨识

从风险分析结果可以看出，该加油站主要风险为：罐区储罐及阀门管线泄漏或操作失误导致物料泄漏，从而引发火灾爆炸的事故。

物料泄漏事故及火灾爆炸事故扩散途径：大气、水。

本项目营运期乙醇汽油、柴油运输、卸油过程可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是储油车在运输、卸油的过程中发生交通事故或违规操作易引发泄漏、火灾、爆炸事故，在卸油过程中也易发生静电和溢流事故，由于乙醇汽油、柴油属于易燃、易爆物品，一旦发生泄漏，容易发生各种危险事故。

汽、柴油以罐装的形式分别存放于站内地埋式储油罐区。其中最大风险源为储油区，在卸油过程中油罐爆裂会出现大量漏油，在这种情况下卸油区应用消防沙及时设置围堰，防止漏油扩散。加油站油罐区设有警示标识，由专人管理，并在储罐的周围设置围堰，油罐为双层罐，装设具有油罐渗漏监测功能和高液位警报功能的高液位自动监测系统，可及时掌握油罐情况，以防止储罐泄漏或漫溢。

油品泄漏后一旦发生火灾事故，将对站内人员及设施产生一定破坏；加油站采用埋地储油罐、密闭卸油系统、自封式加油机，严格按照根据《汽车加油加气站设计与施工规范》相关规定设计和安装，从国内外的有关调查资料统计来看，发生事故的几率很少。储罐在四周均设置围堰，按要求设置油气回收系统，在采取相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。环境风险主要为火灾和爆炸可能引起的 CO 次生灾害，因此应予以防范。火灾事故次生的 CO 等排放会对周围环境空气造成一定影响。火灾事故衍生的消防废水中含有化学品，若未进行有效收集会对土壤造成影响。

## 3.2环境风险评估

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办应急[2018]第8号）的相关要求，本站编制了《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站环境风险评估报告》，对加油站进行了环境风险源辩识和风险评估。

环境风险评估报告的主要内容如下：

（1）参照《企业突发环境事件风险分级方法》中的评估项目（企业生产工艺、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、废水排放去向等）对本加油站的生产工艺与环境风险控制水平进行评估。本加油站涉及的环境风险物质主要有乙醇汽油、柴油等。水环境风险防控措施方面，运营期无生产废水产生，生活污水进入站内化粪池内，最终排入站区南侧的市政管网；雨水漫流后排入周边环境。大气环境风险防控措施方面，本站不涉及毒性较大的有毒有害气体；加油站按环评及批复文件的要求落实了相应环境风险防控措施。

（2）本加油站销售的汽柴油为危险化学品，同时也属于环境风险物质。

（3）本加油站环境风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

（4）本加油站环境风险事故类型有：火灾爆炸事故、油品泄漏、污染治理设施异常、自然灾害和极端天气事故。公司对不同事故对应设置了风险防控和应急处置措施，并配备了相应的应急物资。

# 4组织机构及职责

## 4.1指挥机构组成

应急救援指挥部

总指挥

副总指挥

警

戒

疏

散

组

抢

险

救

灾

组

后

勤

保

障

组

通

讯

联

络

组

图4.1-1指挥机构联络图

## 4.2指挥机构的主要职责

总指挥刘英涛（电话13332085777）：全面指挥事故现场的应急救援工作。

（1）遵守国家和当地政府主管部门有关应急救援的方针、法律、法规、政策、制度和行业标准。

（2）组建加油站应急救援机构，并指导其工作。

（3）组织编制并批准应急预案及其预算。

（4）保证必要应急救援器材和物资的日常储备，并在应急救援状态下，统一指挥和调用加油站的各类器材、物资、人员和占用场地，应急救援结束后保证及时归还或补充。

（5）决定启动应急预案（包括年度演练），统一指挥按照应急预案迅速开展应急救援工作，并负责宣布应急救援结束。

（6）负责及时向当地政府有关部门及其应急救援机构/指挥机构/救援队伍，报告事故和应急救援进展情况，并落实其关于应急救援重大事项的决策。

（7）组织制定生产安全事故及救援信息发布程序和方案，负责对外新闻发布和接受有关媒体的采访。

副总指挥于焕君（电话18622693720）：协助总指挥负责具体的指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。

各成员：根据不同职能，协助总指挥协调应急救援工作；协助做好事故报警、情况通报、外来救援队伍的接待引导及事故处置工作，负责事故现场及有害物质扩散区域监测工作；按事故后指令，正确处置有关的开停车工作，做好各项善后工作，集中人员、消防器材、防护用具，随时按现场指挥部的命令，支援现场抢救的各项工作。

# 5应急能力建设

## 5.1应急处置队伍

### 5.1.1应急处置队伍组成

加油站各职能部门及全体员工都有环保应急处置的责任，各应急处置组是应急处置的骨干力量，其主要任务：担负加油站事故的环境保护应急处置工作。

### 5.1.2主要职责

警戒疏散组

负责人：刘承伟（电话18612686406）

（1）根据事故情景佩戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；

（2）负责组织对事故及灾害现场的保卫工作，根据事故的影响范围，划出人员疏散区（该区人员需疏散），警戒区（该区实行交通管制）；

（3）设置警戒线，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，维护现场秩序，禁止无关人员及车辆进入警戒区；

（4）接到报警后，封闭加油站入口，维护加油站出入口交通秩序，引导外来救援力量进入事故现场，严禁外来人员入厂围观；

（5）负责保持事故发生区域道路通畅，指挥抢救车辆行驶路线；维护交通；

（6）负责指挥引导疏散无关人员迅速撤至安全区；

（7）负责支援单位的消防车、救护车的接引；

（8）负责做好救灾物资的保卫工作；

（9）负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员）。

后勤保障组

负责人：王泽宇（电话13820073430）

（1）经应急指挥部审核批准对外统一发布事故信息；

（2）负责抢险救援物资和备品备件的采购供应；

（3）接到报警后，根据现场应急救援的实际需要，准备抢险抢救物资及设备以及备品备件的供应；

（4）根据抢险救援的需要，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

（5）负责救援车辆的协调；

（6）负责现场救护人员和伤者的饮食及生活物资供应；

（7）其它应急物资供应；

（8）负责抢险救援物质的运输。

抢险救援组

负责人：郭亚浓（电话17702232991）

（1）了解本加油站设备设施的分布情况、技术特点和较常出现故障的地段及其应对措施；

（2）熟练掌握危化企业安全生产知识，并能自如地应用于抢险抢修工作中，能根据现场情况在最短时间内安全、快速地消除各种险情或重大隐患；

（3）能熟练掌握经公司批准的各种抢险抢修预案，并能主动组织演练，以积累经验，快速安全地扑灭各种险情；

（4）对所配备的抢险抢修器材要经常检查，落实维修责任，保证抢险抢修设备、器材100%处于完好状态；

（5）接到抢险任务后，要当机立断，最短时间内赶赴现场；

（6）到达抢险现场后要尽快摸清现场情况并采取相应有效措施进行扑救；

（7）抢险抢修完成并恢复运行后，要组织人员进行全面检查，确认不存在安全隐患后，方可带领抢险维修人员撤离现场；

（8）每次抢险结束后要组织进行抢险抢修工作总结，发扬正确的、克服不足的，以利于不断提高抢险抢修水平。

通讯联络组

负责人：杨晴宇（电话13114805213）

主要职责：

（1）接到总指挥报警指令后，立即拉响警报，依总指挥决策报警，将事故发生情况通报全站，启动应急救援预案；

（2）及时将总指挥的指令广播通报，协助总指挥联络协调各职能部门，依据总指挥命令，向政府部门通报；

（3）如预见事故可能危及到友邻公司，协助总指挥通报友邻公司疏散；

（4）危险解除后，协助总指挥发布解除救援预案指令；

（5）负责联系外部监测单位，对产生的消防废水、大气实施监测。

## 5.2应急设施（备）和物资

现场应急资源是指第一时间可以使用的站内部应急物资、应急装备和应急救援队伍情况，以及加油站外部可以请求援助的应急资源，包括与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议等情况。

本站现有应急物资情况如表5.2-1所示。

表5.2-1现有应急物资与装备情况

| 类型 | 名称 | 数量 | 保管人 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急设施 | 35㎏推车式干粉灭火器 | 2具 | 于焕君 18622693720 | 油罐区 |
|  | 4㎏干粉灭火器 | 6具 | 于焕君 18622693720 | 营业厅、厨房、加油现场 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 8具 | 于焕君 18622693720 | 配电室、办公室、营业厅 |
|  | 消防沙 | 2立方 | 于焕君 18622693720 | 消防沙箱 |
|  | 灭火毯 | 7块 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 消防锹 | 3把 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 消防桶 | 2个 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 消防铝桶 | 1个 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 消防铜锹 | 1把 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 吸油袜 | 4个 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 吸油棉 | 18个 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 应急灯 | 8个 | 于焕君 18622693720 | 办公室、营业厅、配电室 |
|  | 防爆手电 | 2把 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 急救箱 | 1个 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 安全帽 | 3顶 | 于焕君 18622693720 | 消防器材柜 |
|  | 反光背心 | 2个 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 绝缘胶泥 | 1个 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 防油手套 | 2副 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 雨衣 | 2件 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 雨鞋 | 2双 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 隔离墩 | 10个 | 于焕君 18622693720 | 加油现场 |
|  | 警戒带 | 2个 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 防爆头盔 | 1个 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 防爆工具 | 1个 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |
|  | 绝缘手套 | 2双 | 于焕君 18622693720 | 配电室 |
|  | 绝缘胶鞋 | 1双 | 于焕君 18622693720 | 营业厅 |

# 6预警与信息报送

## 6.1预警、通讯联络方式

### 6.1.1内外部联络方式

快速的内部、外部通讯联络手段见表6.1-1。

表 6.1-1  应急指挥部成员及联系电话一览表

| 序号 | 职责 | 加油站职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 站长 | 刘英涛 | 13332085777 |
| 2 | 副总指挥 | 安全员 | 于焕君 | 18622693720 |
| 3 | 成员 | 营业员 | 王泽宇 | 13820073430 |
| 4 |  | 加油员 | 杨晴宇 | 13114805213 |
| 5 |  | 营业员 | 刘承伟 | 18612686406 |
| 6 |  | 加油员 | 郭亚浓 | 17702232991 |

表 6.1-2  外部救援津南区相关部门联系电话一览表

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 津南区生态环境局 | 022-28523189 |
| 2 | 津南区安监局 | 022-28399103 |
| 3 | 津南区公安局 | 022-28391360或110 |
| 4 | 天津市津南区消防支队 | 119 |
| 5 | 天津市咸水沽医院 | 022--88912404或120 |

### 6.1.2预警监控

加油站与市、区各级应急部门建立了联系，对于极端天气等自然灾害情况，可通过政府部门、网络或者是广播等媒介方式获取，针对加油站可能受到的影响提前做好预警及响应措施。对于生产安全事故等事故灾难、相关监测信息等，在加油站内设置报警装置，24小时监控，加强防范。若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生的可行较大的信息，应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。

### 6.1.3预警行动

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，应急小组讨论确定环境污染事件的预警级别后，及时向加油站相关人员通报实时情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，采取相应的预警措施。

### 6.1.4预警分级指示

按照突发环境污染事故分级的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，将突发环境污染事故的预警级别分为三级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除，突发环境污染事故的预警的发布由总指挥负责。

一级预警

一级预警为油品泄漏、火灾、爆炸、空气中油气超标等。当泄漏油品已流出加油站，进入旁边污水管网或油品经土壤渗入地下水，造成水环境污染和土壤污染，加油站及公司已无能力进行控制；或由于地震、暴雨等造成自然灾害。

二级预警

二级预警为油品泄漏，但泄漏事故影响范围在加油站内，事故在短时间内采取有效措施可以得到控制，属于二级预警。

三级预警

日常管理中发现的事故重大隐患，通过及时采取措施可及时消除的。

（1）电气设备老化；

（2）加油站发现存在火灾迹象的；

（3）其他异常现象。

### 6.1.5预警方式

1、一级预警

现场人员在10分钟内报告值班人员和加油班长，值班人员和加油班长核实情况后立即报告常态下的应急救援办公室，再上报给总指挥，由总指挥决定是否启动相关预案并成立现场指挥部，依据现场情况决定通知相关机构及上级部门协助应急救援，通报加油站内的员工和加油站附近受影响的保护目标。

2、二级预警

现场人员在10分钟内向值班人员和加油班长报告，值班人员和加油班长核实情况后报告常态下的应急救援办公室，再上报给总指挥，由总指挥决定是否启动相关预案并成立现场指挥部，通知各应急救援小组，就不同泄漏情况采取相应的应急救援措施。落实巡查、监控措施，如隐患未消除，应通知相关应急小组人员作好应急准备。

3、三级预警

现场人员在10分钟内报告值班人员和加油班长，值班人员和加油班长核实情况后组织人员进行现场处置，处置后把相关情况上报应急救援办公室，事后做好相关的记录。根据现场可能发生的紧急突发事件，对应急物资、应急设备、通讯设备、交通设备、医疗急救设施等进行配备；加强应急设备设施的日常管理，确保应急设备设施完好。制定应急培训与演练计划，加强全员应急知识及能力建设。

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照应急预案进入预警状态。进入预警状态后，事发部门及加油站相关部门须采取以下措施：

事发部门：

（1）立即启动相关应急措施。

（2）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（3）组织本部门应急抢险队伍赶往抢险地点。

相关部门：

（1）立即向应急指挥部应急领导报告。

（2）通知加油站有关职能部门。

（3）应急指挥部跟踪事发部门应急处置动态。

（4）后勤保障队时刻保持应急物资调动以及消防抢险队抢险人员调动的准备。

（5）环境应急救援队伍进入应急状态，积极配合津南区生态环境局环境监测部门开展应急监测，提供相应的环境应急物资，随时掌握并报告事态进展情况。

加油站应急领导小组应做好以下工作：

（1）组织相关部门召开应急准备会议，研究、安排应急准备工作。

（2）指令有关职能部门做好应急准备。

（3）做好启动突发环境专项应急响应的准备。一旦达到突发环境事件标准时，立即启动本预案。各职能部门接到应急领导小组指令，做好各项应急准备工作。由通讯联络组长及时将总指挥的指令广播通报，协助总指挥联络协调各职能部门协做，依据总指挥命令，向政府部门通报。如预见事故可能危及到友邻公司，协助总指挥通报友邻公司疏散。

## 6.2信息报告与处置

### 6.2.1企业内部报告

1、信息报告的时限和程序

加油站发生突发环境事件时，应急总指挥（站长刘英涛）在启动应急预案的同时，指示副总指挥（安全员于焕君），按规定程序向津南区生态环境局（电话：022-28523189）报告。加油站发生重大环境事件时，必须在1小时内上报。

加油站24小时值守电话：13332085777

外部电话：火警：119     津南区生态环境局：022-28523189

2、信息报告的方式和内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

3、信息报告

（1）加油站内部上报流程

①发生环境应急事件，发现人员立即向应急领导小组总指挥（刘英涛，电话：13332085777），总指挥根据汇报的事故的具体情况，立即启动应急预案。

②应急总指挥（站长刘英涛）根据预警级别、初判的突发环境事件后果指示副总指挥（于焕君，电话：18622693720）向中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司汇报。

（2）加油站外部上报流程

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站向政府部门报告。发生环境应急事件由应急总指挥（站长刘英涛）根据预警级别、初判的突发环境事件后果指示副总指挥（于焕君）向津南区生态环境局（电话：022-28523189）汇报事故的发生时间、地点、事故程度，并保证电话畅通。

（3）加油站通报流程

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区江河源加油站向周边单位通报。发生环境应急事件由应急总指挥（站长刘英涛）根据预警级别、初判的突发环境事件后果指示副总指挥（于焕君）向周边单位通报，说明事故发生的大小及危害，以及受保护人员要采取的自我保护措施，事故危害比较大时，及时通报人员撤离。

### 6.2.2先期处置

事发部门在加油站应急救援队伍到达之前应迅速做到以下先期处置：

（1）判断泄漏点，负责泄漏源头的控制，根据事件情况采取堵漏、吸附等措施控制泄漏源。

（2）进入事件现场实施泄漏源控制的应急人员必须穿戴适当的个体防护用品，配备必要的通讯设备。加油站应急救援小组接到可能导致环境污染事故的信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门采取有效措施防止事故影响扩大，当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本站处置能力时，要及时向地方环保部门报告。地方环保部门及时研究应对方案，采取预警行动。

# 7应急响应和措施

## 7.1 分级响应

### 7.1.1 分级响应机制

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为一级应急响应（发生或可能发生重大环境事件），二级应急响应（发生或可能发生较大环境事件），三级应急响应（发生或可能发生一般环境事件）。企业应急响应级别与事件级别对应关系见图7.1-1。

图7.1-1 加油站应急响应级别与事件级别对应关系图

加油站应急总指挥刘英涛及各应急小组组长组成应急指挥小组，应急指挥小组接到事故报告后，应立即指挥和协调各职能部门，对事故现场实施抢修抢救工作。应急指挥领导小组日常负责对各职能部门事故应急措施、方案及落实情况进行检查、监督指导。掌握突发性事故发展势态，对险情应能作出正确判断，临场指挥果断，负责组织事故善后处理的决策及方案。

### 7.1.2 分级响应机制的启动

按照风险事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应级别原则上分为一、二、三级响应。

（1）启动一级响应：事故影响超出加油站至外环境；

响应措施：由加油站应急总指挥（站长刘英涛）组织人员负责拦堵工作、调度工作和指挥工作（应急救援成员及电话见附件），并指示副指挥（于焕君）向津南区生态环境局汇报，生态环境局视情节的严重程度做出相应的救援指挥工作，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，最大限度减少人员伤亡及对周边环境的影响，并迅速向津南区有关部门协调支援。

（2）启动二级响应：事故影响控制在加油站内；

响应措施：启动二级响应时，加油站所有应急小组全部投入救援工作中，应急指挥领导小组全面指挥救援工作（站长刘英涛），事故影响有可能（趋势）超出加油站对周边敏感目标造成影响时，应立即组织周边敏感目标疏散工作。

（3）启动三级响应：事故影响控制在工序内，简单处理就可以控制；

响应措施：主要由安全员负责处理并向应急指挥领导小组汇报。安全员组织现场人员进行事故消除。

### 7.1.3 响应流程

发生突发环境事件后，应急救援小组根据警情判断等级，根据事件等级启动相应应急响应，同时各小组成员在第一时间赶往事故现场参与应急救援。加油站突发环境事件应急响应流程图见图7.1-2。

加油站应急救援领导小组应根据事故的类别、可控性、严重程度和影响范围，决定是否启动应急预案以及应急响应级别。

（1）事故确认

事故确认的内容包括事故具体发生地点或环节、影响范围、事故类型等；分析程序的内容包括工艺流程、操作规程的技术要求，采取紧急处理措施、初步分析事故趋势，确定应急救援的具体行动。

（2）事故外部报告程序

事故确认后，在上报上级领导启动本预案的同时，应按国家有关规定，及时、如实地向津南区生态环境局和相应应急指挥领导小组等部门报告事故的相关信息。

（3）事故监控措施

包括监控和分析事故所造成危害程度，事故是否得到有效控制，是否有扩大危险趋势。

（4）人员疏散与安置原则、措施及启动条件

发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，应立即请求政府有关部门启动政府相应应急救援预案，同时请求津南区公安局、消防大队、急救中心等进行增援，并将涉险人员转移安置至安全场所。

图7.1-2应急响应程序图

（5）事故现场的警戒要求

包括救援现场的警戒区域设置、事故现场警戒和交通管制程序，救援队伍、物资供应、人员设置及警戒开始和撤消步骤。

（6）允许和禁止采用的方法及器材

实施控制事故发展的装备、资源包括：

通信设备：应使用无线电通信设备，危险区内禁止使用移动电话和对讲机等非防爆型通信工具。

消防装备和器材：灭火砂箱、石棉被、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、应急照明设备等。

救护人员使用的装备：正压式空气呼吸器、全封闭防化服或防静电消防服、防静电工作服、防护隔热服、避火服、防冻衬纱橡胶手套等。

现场处置、检测用设备：风向仪、不同规格带压堵漏卡具、夹具、高压注胶枪、手动高压油泵、防火花的专业施工工具及防爆电筒等。

## 7.2 抢险、处置及控制措施

### 7.2.1 污染事故现场应急处置一般方法

应急领导小组接到报警后，救援队伍到达现场，立即了解情况，确定警戒区和事故控制具体方案，布置救援任务，在救援过程中，要注意个体防护，佩戴个人防护用品，并设定警示标识，各处置方法如下：

（1）抢险：应急救援队伍到达现场后，在应急总指挥的统一领导下，指挥组成员迅速查明事故性质、原因、影响范围等基本情况，判断事故后果和可能发展的趋势，确定抢险和救援处置方案。抢险救灾组负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险区，防止事故扩大。后勤保障组负责事故现场物资、设备、工具的保障供给工作。

（2）疏散：在突发环境事故的影响范围超出或者有趋势超出加油站，对周边环境风险受体产生影响时，应急指挥领导小组应根据现场情况指示后勤保障组通知政府部门，并由警戒疏散组负责警戒和周边居民的疏散工作，严禁车辆和行人通过，负责维护事故现场秩序和社会治安。

（3）转移：在事故救援中，有人员伤亡情况下，由警戒疏散组将受伤人员、居民向安全区域转移。

（4）结束：救援工作结束后，各应急小组必须经应急领导小组总指挥同意后，方可撤离现场，同时成立事故调查组，对事故进行分析处理，及时总结经验和教训，并整理事故档案。

### 7.2.2 具体现场应急措施

1、加油工序泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：加油工序进行加油作业时各种原因造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导小组的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 加油作业发生跑、冒油时，现场人员应大声呼救并立即向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）视泄漏情况安排副总指挥（于焕君）向公司报告。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 应急总指挥 （刘英涛） | 13332085777 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①发生小量泄漏时，现场抢险人员穿戴雨靴、安全帽进入作业现场； ②发生较大量泄漏时，现场抢险人员需穿戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救灾组 （郭亚浓） | 17702232991 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： ①关闭油枪或加油机； ②组织人员把加油车辆推出加油区至安全区域。 泄漏物处理： ①封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ②泄漏较少时，应用吸油毯对现场的泄漏油品进行回收； ③泄漏较多时，利用事故源周边低洼处、用砂土等对泄漏油品现场进行围挡，用铝桶、铝盆回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； ④回收后，要用吸油毯覆盖残留油面，待充分吸取残油后将吸油毯单独收集。 |  |  |
|  |  | ⑤对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》交由有资质单位进行处置。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
|  |  | ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②回收的废油品、吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应交由有资质单位处置；回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

③现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

2、储油罐泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：储油罐罐体发生破损等故障造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导小组的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现储油罐发生跑、冒油时（或者罐体测漏报警器报警），现场人员应大声呼救并立即向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）安排副总指挥（于焕君）向公司报告。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 应急总指挥 （刘英涛） | 13332085777 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①现场抢险人员需穿戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救灾组 （郭亚浓） | 17702232991 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： ①查清事故原因，对泄漏储罐内的剩余油品进行倒罐处理（向相邻储罐进行倒罐）； ②上报市公司组织对泄漏储罐进行维修。 泄漏物处理： ①根据现场情况，协助环保部门组织对地下水、土壤污染情况进行评估； ②对污染的土壤、地下水进行监测，需要进行恢复的配合环保部门进行相关前期工作。 |  |  |
|  |  | ③对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，交由总部，按照《危险废物转移联单管理办法》交由有资质单位进行处置。 | 副总指挥（于焕君） | 18622693720 |
|  |  | ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

③回收的废油品、吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

3、卸油车泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：卸油车进行卸油作业时各种原因造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导小组的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 卸油发生跑、冒油时，现场人员应大声呼救并立即向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）视泄漏情况安排副总指挥（于焕君）报告。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 应急总指挥 （刘英涛） | 13332085777 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①发生小量泄漏时，现场抢险人员穿戴雨靴、安全帽进入作业现场； ②发生较大量泄漏时，现场抢险人员需穿戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救灾组 （郭亚浓） | 17702232991 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： ①关闭油罐车卸油阀； ②组织人员把油罐车推出卸油区至安全区域。 泄漏物处理： ①封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ②泄漏较少时，应用吸油毯对现场的泄漏油品进行回收； ③泄漏较多时，利用事故源周边低洼处、用砂土等对泄漏油品现场进行围挡，用铝桶、铝盆回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； ④回收后，要用吸油毯覆盖残留油面，待充分吸取残油后将吸油毯单独收集。 |  |  |
|  |  | ⑤对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，交由总部按照《危险废物转移联单管理办法》交由有资质单位进行处置。 | 副总指挥（于焕君） | 18622693720 |
|  |  | ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

③现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

4、储油罐火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：储油罐因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导小组的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现储油罐起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）视火情安排副总指挥（于焕君）向119、120报警，并向公司报告。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 应急总指挥 （刘英涛） | 13332085777 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①现场抢险人员需穿戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救灾组 （郭亚浓） | 17702232991 |
| 5 | 应急处置 | ①先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口； ②使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡； ③封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ④消防废水及时采用消防沙围堵，防止流出站外，然后由总部应急罐车抽走，送至有资质单位处理；消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟利用防汛沙进行围堵、吸附棉进行吸附。 ⑤协助监测单位对周边环境进行应急监测。 |  |  |
|  |  | 对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由有资质单位进行处置。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
|  |  | 安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离；

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

5、加油工序火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：加油工序进行加油作业时因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导小组的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现加油工序起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）视火情安排副总指挥（于焕君）向119、120报警，并向公司报告。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 应急总指挥 （刘英涛） | 13332085777 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①现场抢险人员需穿戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救灾组 （郭亚浓） | 17702232991 |
| 5 | 应急处置 | ①用灭火毯对较小面积火灾进行覆盖或封堵，使其火灾窒息； ②较大面积火灾时，用灭火器由近及远进行扑救； ③使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测。 |  |  |
|  |  | 对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由有资质单位进行处置。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
|  |  | 安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离；

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

6、卸油工序火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：卸油工序进行卸油作业时因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导小组的指挥下，承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现卸油工序起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长（应急总指挥）报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长（应急总指挥）视火情安排副总指挥（于焕君）向119、120报警，并向公司报告。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 应急总指挥 （刘英涛） | 13332085777 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①现场抢险人员需穿戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救灾组 （郭亚浓） | 17702232991 |
| 5 | 应急处置 | ①用灭火毯对较小面积火灾进行覆盖或封堵，使其火灾窒息； ②较大面积火灾时，用灭火器由近及远进行扑救； ③使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测。 |  |  |
|  |  | 对现场受伤者实施救护及时送往医院。 | 警戒疏散组 （刘承伟） | 18612686406 |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由有资质单位进行处置。 | 副总指挥 （于焕君） | 18622693720 |
|  |  | 安排对受损设备进行维修，恢复生产。 |  |  |

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

### 7.2.3 扩大应急处理措施

在一般环境、较大事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，迅速发展为或可能发展为重大环境事件时，应急领导小组总指挥应立即指示后勤保障组向上一级政府部门进行求援，并建议启动上一级突发环境事件应急预案，实施应急工作。必要时应急领导小组总指挥可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

## 7.3 人员紧急撤离和疏散

根据实际情况，制定切实可行的疏散程序（包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线等）。

### 7.3.1 疏散、撤离组织负责人

较大火灾事故发生后，需要撤离站内人员，现场当班负责人或到达现场的指挥人员作为疏散、撤离组织负责人，如果总指挥不在现场，当班人员作为疏散、撤离组织负责人。

### 7.3.2 撤离方式

接到事故通知后，所有员工应从最近的安全出口有秩序的离开。事故现场人员和非事故现场人员均应撤离至紧急集合地点，进入安全区后，事故现场人员尽快脱下污染衣物，防止继发性伤害。一旦皮肤或眼睛受到污染应立即用清水冲洗，并就近医治。

发扬群众性的互帮互助和自救互救精神，帮助同伴一起撤离，对危重伤员应立即搬离污染区，然后就地实施急救。

### 7.3.3 周边区域的单位、居民的疏散

当事故危及周边区域时，由应急总指挥和通讯联络组直接联系政府有关部门和周边居民，配合当地政府，简要说明事态的缓急程度，根据当地政府应急措施的建议，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

### 7.3.4 受伤人员现场救护及控制措施

医疗救护队发现事故现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

### 7.3.5 疏散路线和集合地点

当发生紧急事故，需要撤离时，警戒疏散队安排站内人员按照疏散线路有序疏散，疏散集合地点为加油站出站口，并于集合地点由总指挥清点人数与疏散。

事故发生后，首先判断风向，原则上往上风处疏散。总指挥和警戒疏散队负责人确定如何寻找失踪人员及救援方案。警戒疏散组对事故现场进行警戒。注意非本站人员的安全撤离由接待人员负责。宣布应急结束前，任何人不得擅自返回工作地点。

### 7.3.6 人员清点

疏散计划执行过程中各部门主管负责人员清点各部门人员，清点完毕，将清点结果（主要包括总人数、失踪人员数、失踪人员姓名、从事岗位及一般工作区域）及时向总指挥报告，以便及时了解人员撤离情况，及时寻找失踪人员，提供必要的急救。警报未解除前，非应急救援人员不得进入危险区域内。

## 7.4 应急监测

若因加油站站区内的突发事故（火灾爆炸事故/油品泄漏/污染治理设施异常/自然灾害和极端天气事故）导致周边环境（大气及水体等）可能受到污染，则启动应急监测，本站因不具备监测能力，当事件发生后，由加油站主管单位中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司第一时间上报津南区生态环境局，由生态环境局联络区环境监测站对事故影响区域进行及时监测，抢险救灾组需保持与区环境监测站联系，事件全过程协助监测站人员完成突发环境事件的环境应急监测。

根据环境污染事件污染物的扩散速度和事件发生的气象和地理特点，确定污染物扩散范围。在此范围内布设相应数量的监测点位。事件发生初期，根据事件发生地的监测能力和突发事件的严重程度按照尽量多的原则进行监测，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位。

①监测频次：

在事故发生后24小时内，每4小时监测一次；24-72小时，每12小时测一次；72小时后每天测一次，直至测定结果恢复为背景值方可结束应急监测。

②监测点位：

大气环境应急监测根据事故严重程度和泄漏量大小，在泄漏源上风向、下风向分别选择敏感点作为监测点；

水环境应急监测根据事故废水排放位置，监测取样点位可包括雨水、污水排放口。

监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体情况进行布点采样，同时应测定流量。采样器具应洁净并应避免交叉感染，现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立即加入保护剂，尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器或塑料铲采集事故发生地的沉积物样品密封装入塑料广口瓶中。

应急监测人员进入现场时应穿戴个人防护用品和有效的呼吸防护装置。根据可能发生的事故类型确定应急监测的因子、监测点位和监测频次。典型事故应急监测设置见下表。

表7.4-1典型事故应急监测设置情况

| 事故类型 | 环境要素 | 应急监测因子 | 点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏事故 | 大气 | VOCs | 厂界处、下风向处 | 初始加密，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 地表水 | COD、pH、石油类 | 厂区雨水排放口 | - |
| 火灾爆炸事故 | 大气 | 颗粒物、非甲烷总烃、CO、VOCs、苯、甲苯、二甲苯 | 厂界处、下风向处 | 初始加密，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 地表水 | COD、pH、SS、 石油类 | 厂区雨水排放口 | - |

## 7.5现场洗消

表7.5-1  泄漏事故净化和恢复方法

| 负责人 | 方式 | 泄漏事故洗消操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 副总指挥 | 稀释 | 用水稀释现场和环境中的物料 |
|  | 处理 | 应急人员从受污染区撤出后，其在应急行动工作中使用过的衣服、工具、设备要集中储藏，工具经洗消后返还应急库；其余无再利用价值的物资作为危险废物处理 |
|  | 吸附 | 使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理 |
|  | 二次污染防治 | 洗消废水进入应急池，无法处理合格做危废处置 |

表7.5-2 火灾事故洗消方法

| 负责人 | 方式 | 火灾事故洗消操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 副总指挥 | 稀释 清扫 | 用水冲洗事故现场，清除燃烧残渣、废水等 |
|  |  | 清理事故现场，清扫、收集废干粉、砂土等废灭火剂，及其他被火烧后的固态灰、渣 |
|  | 处理 | 应急人员从事故区撤出后，其在应急行动工作中使用过的衣服、工具、设备要集中储藏，工具经洗消后返还应急库；其余无再利用价值的物资作为危险废物处理 |
|  | 二次污染防治 | 冲洗废水进入应急池；沾染起火物料的废干粉、砂土等灭火剂做危废处置 |

## 7.6 应急终止

### 7.6.1 终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专项应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（6）导致次生、衍生事故隐患消除。

### 7.6.2 应急终止的程序

（1）经应急总指挥批准后，现场结束。应急总指挥确认终止时机，或事件责任单位提出经应急总指挥批准；

（2）应急总指挥向所属各专业应急队伍下达终止命令；

应急终止指令内容如下：

突发环境事件应急终止指令

发布单位：                 签发人：

发布时间：          年    月   日   时   分

终止内容：  发布的      年第     号指令

于      年    月   日   时   分终止执行。

执行单位：

联系电话：                    传真：

### 7.6.3 应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（4）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况继续进行环境监测和评价工作。应急结束后明确：①事故情况上报项；②需向事故调查处理小组移交的相关项；③事故应急救援工作总结报告。

### 7.6.4 信息发布

事故信息发布应尊重事实、客观准确。办公室负责事故后接待媒体。

# 8后期处置

## 8.1现场净化和环境恢复

滨海科技园加油站内发生突发环境事件时，涉及的危险物质主要为柴油及乙醇汽油。

（1）柴油和汽油发生泄漏，物料蒸发后以气体方式泄漏和扩散，并可能引起火灾和爆炸，受当时的风向、风速等因素影响，可能会对周边下风向区域的人员和环境造成危害。

（2）柴油和汽油均为液态，若发生泄漏和扩散后，若未采取有效的防渗措施或防渗层破坏后，有可能渗透到土壤，进入地表水，也可能下渗造成地下水污染。

## 8.2现场净化和环境恢复方法

滨海科技园加油站内危险物质发生泄漏或下渗后的清洁净化和恢复的方法通常有以下几种：

①处理。主要是针对应急人员在应急行动过程中使用过的衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从受污染区撤出时，他们的受污染的衣物或其他物品应集中贮存，并委托有危废处置资质单位妥善处置。

②吸附。可采用吸附剂、活性炭等具有吸附能力的物质吸附现场和环境中的污染物，吸附饱和的物质应委托有危废处置资质单位处置。

③土壤净化。使用简单工具将表层剥离装入容器，并委托有危废处置资质单位净化处置；若环境不允许挖掘或清除大量土壤时，可采取物理、化学或生物方法消除或通过翻耕促进蒸发的自然降解法，如对地表封闭处理、地下水位高的区域采取注水法使水位抬升，收集从地表溢出的地下水，使土壤净化。

## 8.3现场净化和环境恢复计划

（1）现场人员和设备的净化计划

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其他人员严禁入内。

清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

（2）环境恢复计划

根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故泄漏物污染的环境区域。通过对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、气象条件和当地的人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度达到环境可接受水平。

根据实际情况，对污染的区域进行隔离，组织善后处理组人员，按照“消毒要及时、彻底 、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消。

## 8.4善后赔偿

由总经理牵头成立调查评估组，协调事故的善后处置工作，负责接待和安抚伤亡职工家属，并根据相关法律法规规定进行伤亡赔偿和其他善后事宜。

## 8.5调查与评估

突发环境事件内部调查由事件发生部门负责组织，涉及人员应如实提供相关材料。如突发环境事件由公司进行调查，由事件发生部门如实提供相关材料并做好有关配合调查的工作。公司突发环境事件应急指挥部负责组织有关专家，会同事发部门进行应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告，并在响应解除后1个月内上报公司突发环境事件应急领导小组。

# 9保障措施

## 9.1通讯与信息保障

在站区内设置专人巡查，设置24小时应急指挥电话；一旦发生事故，立即根据信息报告制度逐级上报。应急指挥部成员联系方式见附件2。如通信设备不畅通，有必要时派站内车辆分别驶向信息传递处。日常对通信设施进行经常性检查，确保通信系统的可靠性，发现问题及时解决。

## 9.2应急队伍保障

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司负责督促检查本站应急力量的建设和准备情况，完善应急救援队伍建设。为能在事故发生后迅速准确、有条不紊的处理事故，尽可能减小事故造成的损失，平时定期进行培训及演练。

## 9.3应急物资装备保障

各应急救援小组根据其救援职责，配备必要的应急救援装备，并对装备按时进行检验，保证应急救援装备可用性。各应急救援小组应确保应急资源物资及时合理地调配与高效使用。

站内配备应急救援物资，建立应急救援设备、设施、防护器材、救治药品等领用、使用、维护管理制度。

## 9.4经费及其他保障

处置突发环境事故所需经费列入统一预算，由公司财务部门按照国家经费要求落实。主要包括体系建设、日常运行、专家队伍建设、救援演练、事故救援装备等费用。

站内各部门在发生事故时，要紧密配合、全力支持事故应急救援，在人力、技术和后勤等方面实行统一调度。同时，根据职责分工，积极开展演练、物资储备，为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

# 10应急培训和演练

## 10.1应急培训

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便快速、有序、有效地开展应急救援，加油站应定期开展应急救援培训。应急培训意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

应急指挥领导小组负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

应急培训的内容和方式见表10.1-1。

表10.1-1 应急培训的内容和方式一览表

| 培训对象 | 培训内容 | 培训方式 | 培训时间 | 培训要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急管理人员 | a.危险重点部分的分布与事故风险； b.事故报警与报告程序、方式； c.火灾、泄漏的抢险处置措施； d.各种应急设备设施及防护用品的使用； e.应急疏散程序与事故现场的保护； f.医疗急救知识与技能。 | 综合讨论、专家讲座等 | 每年1～2次 | 针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容 |
| 应急救援人员 | a.可能的重大危险事故及其后果； b.事故报警与报告； c.应急设备设施及防护用品的使用； d.泄漏处置与化学品基本防护知识； e.疏散撤离的组织、方法和程序； f.自救与互救的基本常识。 | 课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等 | 每月不少于2小时 |  |
| 加油站操作人员 | - a.加油站安全生产规章制度、安全操作规程； - b.防火、防爆、防毒的基本知识； - c.加油站异常情况的排除、处理方法； - d.事故发生后如何开展自救和互救； - e.事故发生后的撤离和疏散方法。 | 课堂教学、综合讨论、现场讲解等 | 每季度不少于4小时 |  |
| 公众 | - a.疏散路线、个体防护等内容； b.危险化学品事故应急救援采取的措施。 | 口头宣传、应急救援知识讲座等 | 每年不少于1次 |  |

## 10.2应急演练

应急救援演练，根据自身特点，每年至少组织一次，小范围的演练以及专项演练根据实际情况合理安排时间进行。

应急训练和演练应包括以下几项内容：

（1）预警和报警。

（2）决策。

（3）指挥和控制。

（4）疏散。

（5）交通管制。

（6）应急救援运输。

（7）医疗救护。

（8）特别指令。

演练前制定周密的演练计划与程序，检查演练所需的器材、工具，落实安全防护措施，对参加演练的人员进行安全教育。

演练计划主要包括：

（1）演练适用范围、总体思想和原则。

（2）假设条件、人为事项和模拟行动。

（3）演练情景，含事故说明书、气象及其他背景信息。

（4）演练公司、评价准则及评价方法。

（5）演练程序。

（6）控制人员、评价人员的任务及职责。

（7）演练所需的必要支撑条件和工作步骤。

演练结束后，应对演练的结果进行评估，评估报告于演练结束15日内由办公室备案。

通过训练和演练，使应急人员进入“实战”状态，熟悉各类生产安全事故应急处理和整个应急行动的程序，明确自身职责，提高协同作战能力。同时分析应急预案存在的问题不足，及时进行修订、完善。

## 10.3演练提高改进机制

企业根据预案要求及时评估预案效果，针对不足补充完善提高应急能力，与政府相对应，与周围企业组织联演。

# 11奖惩

对于在突发环境应急救援或演练工作中出色完成应急处置任务，防止或抢救事故有功，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的个人，依据有关规定由公司给予奖励。

对于在应急处置过程中对渎职不作为的；拒绝履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的；应急状态下不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急工作的；严重影响事故应急救援工作实施的其他行为依据相关规定追究责任及相关纪律处分。

# 12预案的评审、发布和更新

## 12.1预案的评审

内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥和各应急小组的负责人对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。

外部评审：应急预案草案经内部评审后，邀请环保专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

## 12.2预案的发布和更新

本预案发布之日起实施生效，加油站办公室负责本预案的管理工作，加油站启动应急救援预案或进行演练后，该部门负责对救援情况和演练效果进行评价，提出修订意见，经站长批准后及时修订本预案。

企业环境事故应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，企业环境事故应急预案应当及时进行修订：

（1）物料存储情况发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。加油站应当在环境事故应急预案修订后30日内报当地环境保护局重新备案。

# 13预案实施和生效日期

本预案自印发之日起实施生效。

# 14附件

附图1   地理位置图

附图2   加油站500m范围内风险受体情况

附图3   加油站5000m范围内风险受体情况

附图4   加油站平面布置、危险源分布、应急救援设施分布图

附件1   营业执照

附件2   应急处置组织机构名单及联系电话

附件3   外部救援津南区相关部门联系电话一览表

附件4   应急培训计划

附件5   突发环境事件应急处置卡

附件6   危化证